UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

##### FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

COMITÉ ACADÉMICO DE POSTGRADO

PROYECTO DE GRADO

Optimización del Subsistema de Estaciones Base ( BSS ) para la implementación de GPRS en la red GSM de Corporación Digitel, C.A.

por:

Carlos Martínez

Caracas, Mayo 2003

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

##### FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

COMITÉ ACADÉMICO DE POSTGRADO

PROYECTO DE GRADO

Optimización del Subsistema de Estaciones Base ( BSS ) para la implementación de GPRS en la red GSM de Corporación Digitel, C.A.

Trabajo de grado presentado ante la ilustre Universidad Central de Venezuela como requisito para optar al título de Especialista en Telecomunicaciones Digitales.

por:

Carlos Martínez

Caracas, Mayo 2003

Autor: Ing. Carlos G. Martínez V.

Título Académico a Obtener: Especialista en Telecomunicaciones Digitales.

Lugar y Fecha: Universidad Central de Venezuela, Mayo 2003.

Tutor Académico: Ing. Francisco Varela.

Título del Trabajo: Optimización del Subsistema de Estaciones Base ( BSS ) para la implementación de GPRS en la red GSM de Corporación Digitel, C.A.

#### RESUMEN

Actualmente, en la red GSM de la Corporación Digitel se está llevando a cabo el proceso de actualización de su plataforma mediante la implementación de la tecnología GPRS (General Packet Radio Service ). Esto implica un nuevo conjunto de parámetros de BSS (Subsistema de Estaciones Base, por sus siglas en inglés) para controlar el tráfico GPRS y hacer un uso eficiente de los recursos disponibles.

Un parámetro de la red representa una variable, de alguno de los procesos que ocurren en el sistema, que es controlable por el operador. Dada la variedad de dichos procesos, se tiene un conjunto de parámetros con diferentes características y efectos sobre los elementos que componen la red.

El control y modificación de los parámetros que controlan los procesos relativos al funcionamiento de la interfaz aire, asi como la observación y análisis del efecto de su modificación, con el fin de mejorar la calidad de la red GPRS percibida por el usuario final es lo que se entiende por Optimización GPRS en el presente trabajo de grado.

Dado que los estándares definen los servicios a grandes rasgos, existe diferencia en la identificación, cantidad y funcionalidad tanto de los parámetros de la red, como de los contadores de eventos, según el proveedor. Es por esto que es necesario conocer el funcionamiento de estos parámetros y su efecto sobre el sistema, lo cual se logra mediante la realización de pruebas detalladas en maquetas o en la red en sí según el caso.

Una vez estudiado el funcionamiento de los parámetros y establecido la configuración mas conveniente para los mismos, se debe realizar la observación y análisis de los reportes estadísticos de comportamiento.

Para esto, se debe crear los reportes estadísticos seleccionando y asociando en fórmulas aquellos contadores que permitan evaluar el desempeño del sistema. Para esta evaluación es necesario definir niveles de referencia con los cuales comparar reportes para la toma de decisiones correctivas o preventivas.

En el presente trabajo de grado se consideran todas las etapas mencionadas en el proceso de Optimización GPRS, lo que permite ofrecer una serie de recomendaciones y conclusiones que deben ser tomadas en cuenta por el operador GSM dispuesto a implementar el servicio GPRS.

A Carlos y Aracelis.

A todos aquellos que contribuyeron con su experiencia y dedicación a culminar con éxito el proyecto que aquí se expone y especialmente,

A los Ingenieros Cesar Cabarela y Pedro Calimán, supervisores laborales inmediatos, por darme la oportunidad de integrar el equipo de trabajo a cargo del proyecto y por su excelente labor como facilitadores de los recursos necesarios para su desarrollo,

A los Ingenieros Juan Gallardo, Joffre Pérez y Jesús Yústiz, de la Corporación Digitel,  por su valiosa colaboración a lo largo de la ejecución del proyecto,

Al Ingeniero Francisco Varela, como tutor académico, del cual he recibido la mayor de las atenciones y dedicación,

Y a quienes sin estar involucrados con el proyecto en si, tanto dentro de la Corporación Digitel como fuera de ella, prestaron su apoyo incondicional siempre que les fue posible.

Gracias.

| Resumen |  |  |  |  |  | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dedicatoria |  |  |  |  |  | II |
| Agradecimientos |  |  |  |  |  | III |
| Índice de Figuras |  |  |  |  |  | VI |
| Índice de Tablas |  |  |  |  |  | VII |
| Lista de Abreviaturas |  |  |  |  |  | VIII |
| Introducción |  |  |  |  |  | 1 |
| CAPITULO I |  |  |  |  | Tecnología GSM |  |
|  | 1.1 |  | Arquitectura de la red GSM |  |  | 3 |
|  |  | 1.1.1 |  | Subsistema de Estaciones Base |  | 4 |
|  |  | 1.1.2 |  | Subsistema de Conmutación |  | 5 |
|  |  | 1.1.3 |  | Subsistema de Administración |  | 7 |
|  | 1.2 |  | Interfaz Aire |  |  | 8 |
|  |  | 1.2.1 |  | Esquemas de acceso |  | 8 |
|  |  | 1.2.2 |  | Canal Físico |  | 9 |
|  |  | 1.2.3 |  | Canales Lógicos |  | 10 |
|  | 1.3 |  | Procedimientos y funcionalidades GSM |  |  | 13 |
|  |  | 1.3.1 |  | Actualización de Localización |  | 13 |
|  |  | 1.3.2 |  | Handover |  | 14 |
|  | 1.4 |  | Corporación Digitel |  |  | 15 |
| CAPITULO II |  |  |  |  | Tecnologías de Evolución |  |
|  | 2.1 |  | Tercera generación |  |  | 18 |
|  | 2.2 |  | Tecnologías 2.5G |  |  | 20 |
|  |  | 2.2.1 |  | HSCSD |  | 21 |
|  |  | 2.2.2 |  | GPRS |  | 21 |
|  |  | 2.2.3 |  | EDGE |  | 22 |
|  | 2.3 |  | Migración a 2.5G |  |  | 22 |
| CAPITULO III |  |  |  |  | Arquitectura GPRS |  |
|  | 3.1 |  | Arquitectura de la res GPRS |  |  | 24 |
|  | 3.2 |  | Gestión de Movilidad |  |  | 26 |
|  |  | 3.2.1 |  | Modo IDLE |  | 27 |
|  |  | 3.2.2 |  | Modo STANDBY |  | 27 |
|  |  | 3.2.3 |  | Modo READY |  | 28 |
|  | 3.3 |  | Gestión de Localización |  |  | 28 |
|  | 3.4 |  | Gestión de Sesión |  |  | 28 |
|  | 3.5 |  | Interfaz Aire |  |  | 29 |
|  |  | 3.5.1 |  | Protocolos utilizados en GPRS |  | 30 |
|  | 3.6 |  | Canales Lógicos |  |  | 33 |
|  | 3.7 |  | Procedimientos y Funcionalidades GPRS |  |  | 34 |
|  |  | 3.7.1 |  | Territorio GPRS |  | 34 |
|  |  | 3.7.2 |  | Reselección |  | 35 |
| CAPITULO IV |  |  |  |  | Implementación GPRS |  |
|  | 4.1 |  | Parametrización inicial |  |  | 36 |
|  |  | 4.1.1 |  | Parámetros GPRS |  | 38 |
|  | 4.2 |  | Plan piloto |  |  | 42 |
|  | 4.3 |  | Ajuste de parametrización |  |  | 44 |
|  |  | 4.3.1 |  | Drive tests |  | 44 |
|  |  | 4.3.2 |  | Capacidad de señalización |  | 47 |
|  |  | 4.3.3 |  | Ajuste Routing Areas |  | 52 |
|  |  | 4.3.4 |  | Test funcionalidades |  | 58 |
|  |  | 4.3.5 |  | Test bloqueo |  | 60 |
|  |  | 4.3.6 |  | Test territorio GPRS |  | 61 |
|  |  | 4.3.7 |  | Test Modo de operación de la red |  | 62 |
|  |  | 4.3.8 |  | Test Link adaptation |  | 63 |
|  |  | 4.3.9 |  | Test preferencia |  | 65 |
|  |  | 4.3.10 |  | Test Valencia |  | 66 |
| CAPITULO V |  |  |  |  | Optimización GPRS |  |
|  | 5.1 |  | Optimización GPRS |  |  | 71 |
|  |  | 5.1.1 |  | Herramientas disponibles |  | 72 |
|  |  | 5.1.2 |  | Indicadores de referencia |  | 77 |
|  | 5.2 |  | Introducción de GPRS |  |  | 79 |
|  |  | 5.2.1 |  | Procedimientos |  | 81 |
|  |  | 5.2.2 |  | Entrenamiento |  | 82 |
|  | 5.3 |  | GPRS v2 |  |  | 82 |
| Conclusiones |  |  |  |  |  | 85 |
| Bibliografía |  |  |  |  |  | 87 |
| Anexos |  |  |  |  |  | 88 |
|  | A |  | Propuesta para reasignación de Routing Area Allocation (RA) definida en la primera fase del proyecto GPRS |  |  | 89 |
|  | B |  | Pruebas de GPRS Proyecto Piloto |  |  | 108 |
|  | C |  | Test GPRS Sistema Centro |  |  | 127 |
|  | D |  | Reportes GPRS |  |  | 142 |
|  |  | D.1 |  | Sistema Caracas |  |  |
|  |  | D.2 |  | Sistema Valencia |  |  |

| ##### Figura |  |
| --- | --- |
| Figura 1.1: Arquitectura de la red GSM | 3 |
| Figura 1.2: Subsistema de Estaciones Base | 4 |
| Figura 1.3: Elementos del Subsistema de Conmutación | 5 |
| Figura 1.4: Subsistema de Administración | 7 |
| Figura 1.5: Espectro GSM 900 | 9 |
| Figura 1.6: Clasificación de los Canales Lógicos | 11 |
| Figura 1.7: Región otorgada a Digitel. | 17 |
| Figura 3.1: Elementos de la red GPRS | 24 |
| Figura 3.2: Interfaces GPRS | 26 |
| Figura 3.3: Transferencia de datos en GPRS | 30 |
| Figura 3.4: Protocolos GPRS | 31 |
| Figura 3.5: Canales lógicos GPRS | 33 |
| Figura 3.6: Territorio GPRS | 35 |
| Figura 4.1: Cobertura GPRS Plan Piloto. Sistema Caracas | 43 |
| Figura 4.2: Cobertura GPRS Plan Piloto. Sistema Centro | 43 |
| Figura 4.3. Conexión del equipo de medición | 45 |
| Figura 4.4. Velocidad de transmisión promedio | 46 |
| Figura 4.5 Establecimiento de una conexión GPRS iniciada por el MS | 48 |
| Figura 4.6 Establecimiento de una conexión GPRS iniciada por la BTS | 48 |
| Figura 4.7 Configuraciones de los canales de señalización | 49 |
| Figura 4.8. Porcentaje de BTS con una carga de PCH dada | 51 |
| Figura 4.9. Porcentaje de BTS con una carga de AGCH dada | 52 |
| Figura 4.10. Distribución Original de carga en PAPU | 53 |
| Figura 4.11. Asignación Original RAC | 55 |
| Figura 4.12. Frontera Original RAC | 56 |
| Figura 4.13. Distribución Final de carga en PAPU | 57 |
| Figura 4.14. Frontera Final RAC | 58 |
| Figura 4.15. Velocidad de transmisión según C/I y esquema de codificación | 64 |
| Figura 4.16. Recorrido Test Valencia | 67 |
| Figura 4.17. Efecto de la carga GPRS sobre la velocidad de transmisión | 70 |

| ##### Tabla |  |
| --- | --- |
| Tabla 4.1. Configuración del equipo de medición | 45 |
| Tabla 4.2. Resumen pruebas GPRS indoor Sistema Caracas | 59 |
| Tabla 4.3. Resumen pruebas GPRS indoor Sistema Centro | 59 |
| Tabla 4.4. Resumen test Sistema Centro | 67 |
| Tabla 4.5. Reducción de tasa de transmisión por congestión GPRS | 69 |
| Tabla 5.1. Indicadores de Desempeño del Sistema Caracas | 73 |
| Tabla 5.2. Indicadores de Desempeño del Sistema Centro | 76 |

| Abreviatura | Significado |
| --- | --- |
| 3GPP | 3rd Generation Partnership Project |
| 8-PSK | 8-Phase Shift Keying |
| AC | Authentication Centre |
| AGCH | Access Grant Channel |
| ARQ | Automatic Repeat Request |
| BCCH | Broadcast Control Channel |
| BG | Border Gateway |
| BSC | Base Station Controller |
| BSS | Base Station Subsystem |
| BSSGP | Base Station Subsystem GPRS Protocol |
| BTS | Base Transceiver Station |
| CCCH | Common Control Channel |
| CDMA | Code Division Multiple Access |
| CG | Charging Gateway |
| CS-n | Coding Scheme “n” |
| DNS | Domain Name Server |
| EDGE | Enhanced Data rate for GSM Evolution |
| EGPRS | Enhanced General Packet Radio Service |
| EIR | Equipment Identity Register |
| ETSI | European Telecommunications standards Institute |
| FACCH | Fast Associated Control Channel |
| FCCH | Frequency Correction Channel |
| FDD | Frequency Division Duplexing |
| FDMA | Frequency Division Multiple Access |
| Gb | Interfaz entre SGSN y BSC |
| Gc | Interfaz entre GGSN y HLR |
| Gf | Interfaz entre SGSN y EIR |
| GGSN | Gateway GPRS Support Node |
| Gi | Interfaz entre GGSN y GGSN externo |
| GMSK | Gaussian Minimum Shift Keying |
| Gn | Interfaz entre SGSN y GGSN |
| Gp | Interfaz entre SGSN y GGSN externo |
| GPRS | General Packet Radio system |
| GPS | Global Positioning System |
| Gr | Interfaz entre SGSN y HLR |
| Gs | Interfaz entre SGSN y MSC/VLR |
| GSM | Groupe Special Mobile ó Global System for Mobile communications |
| GSN | GPRS Support Node |
| GTP | GPRS Tunnelling Protocol |
| HLR | Home Location Register |
| HO | Handover |
| HPLMN | Home Public Land Mobil Network |
| HSCSD | High-Speed Circuit Switched Data |
| IMEI | International Mobile Equipment Identity |
| IMSI | International Mobile Subscriber Identity |
| IMT-2000 | International Mobile Telecommunication – 2000 |
| ITU | International Telecommunications Union |
| KPI | Key Performance Indicator |
| LA | Location Areas |
| LAC | Location Area Code |
| LU | Location Update |
| MM | Mobility Management |
| MS | Mobile Station |
| MSC | Mobile services Switching Centre |
| NMS | Network Management Subsystem |
| NSAPI | Network Layer Service Acces Point Identifier |
| NSS | Network Switching Subsystem |
| OHG | Operator Harmonization Group |
| PACCH | Packet Associated Control Channel |
| PAGCH | Packet Access Grant Channel |
| PAPU | Packet Processing Unit |
| PBCCH | Packet Broadcast Control Channel |
| PCCCH | Packet Common Control Channel |
| PCH | Paging Channel |
| PCN | Personal Communication Network |
| PCU | Packet Control Unit |
| PDP | Packet Data Protocol |
| PDTCH | Packet Data traffic Channel |
| PDU | Packet Data Unit |
| PLMN | Public Land Mobil Network |
| PNC | Packet Notification Channel |
| PPCH | Packet Paging Channel |
| PRACH | Packet Random Access Channel |
| RA | Routing Area |
| RAC | Routing Area Code |
| RACH | Random Access Channel |
| RAU | Routing Area Update |
| SACH | Slow Associated Control Channel |
| SCH | Synchronization Channel |
| SDCCH | Stand Alone Dedicated Control Channel |
| SDMA | Space Division Multiple Access |
| SGSN | Serving GPRS Support Node |
| SIM | Subscriber Identity Module |
| SNDCP | Sub-netwotk Dependent Convergence Protocol |
| TBF | Temporary Block Flow |
| TC | Transcoder |
| TCH/EFR | Enhanced Full-rate traffic channels |
| TCH/F | Full-rate traffic channels |
| TCH/H | Half-rate traffic channels |
| TDMA | Time Division Multiple Access |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System |
| VLR | Visitor Location Register |
| VPLMN | Visited Public Land Mobil Network |
| WCDMA | Wideband CDMA |

La industria de las comunicaciones móviles ha evolucionado en tres generaciones de sistemas de acuerdo a los avances tecnológicos. La primera generación (1G), que desarrolló en la época de los ochenta sistemas analógicos como TACS y AMPS. La segunda generación (2G), que involucra sistemas digitales como GSM, CDMA y TDMA. Y por último, la tercera generación (3G), que plantea sistemas multimedia de altas velocidades de transmisión de datos, alta calidad de sonido y servicios interactivos.

Existe una generación intermedia entre la segunda y la tercera denominada 2.5 G que propone una actualización de los sistemas 2G, en pro del aumento de las velocidades de transmisión de datos, con miras a la colocación en mercado de servicios que se aproximen a los ideados en tercera generación, como video y multimedia. Es por ello que tecnologías como HSCSD, GPRS y EDGE han sido creadas para la actualización de la plataforma GSM hacia 3G.

Actualmente, en la red GSM de la Corporación Digitel se está llevando a cabo este proceso de actualización de su plataforma mediante la implementación de la tecnología GPRS (General Packet Radio Service ).

La introducción de GPRS implica un nuevo conjunto de parámetros de BSS (Subsistema de Estaciones Base, por sus siglas en inglés) para controlar el tráfico GPRS y hacer un uso eficiente de los recursos disponibles.

Por esto se plantea en la Corporación Digitel, la necesidad de realizar la optimización del subsistema de estaciones base, para la implementación de GPRS en la red GSM actual. Esto permitirá establecer los procedimientos necesarios para el análisis y mejoramiento del desempeño de la red GPRS una vez puesta en servicio, considerando para ello que se trata de un proceso continuo.

En el presente trabajo de grado se hace una descripción de los factores que deben considerarse para la implementación y optimización del servicio GPRS sobre una red GSM.

La configuración inicial de los parámetros que controlan los procesos relativos al funcionamiento de la interfaz aire para asegurar la prestación del servicio GPRS es lo que se entiende por Implementación GPRS en el presente trabajo de grado. Asimismo, el control y modificación de los parámetros que controlan los procesos relativos al funcionamiento de la interfaz aire, asi como la observación y análisis del efecto de su modificación, con el fin de mejorar la calidad de la red GPRS percibida por el usuario final es lo que se entiende por Optimización GPRS en el presente trabajo de grado.

En el Capitulo I se hace una breve descripción de la Tecnología GSM, abarcando la arquitectura de una red basada en esta tecnología, las interfaces presentes en dicha arquitectura, sus principales funcionalidades y por último se hace una descripción histórica de la Corporación Digitel, operador de telefonía móvil cuya red utiliza la tecnología GSM y donde se realizó el presente trabajo de grado.

En el Capitulo II se hace una discusión sobre la evolución de las redes de telefonía móvil hacia los sistemas conocidos como de Tercera Generación, y las diferentes tecnologías que permiten a una red GSM (que se clasifica como de Segunda Generación) evolucionar hacia la Tercera Generación.

En el Capítulo III se hace una breve descripción de la Tecnología GPRS, abarcando la arquitectura de una red basada en esta tecnología, las interfaces presentes en dicha arquitectura y sus principales funcionalidades.

En el Capítulo IV se describe el proceso de Implementación del servicio GPRS en la red de la Corporación Digitel, detallando la configuración inicial de parámetros y las pruebas realizadas para su ajuste.

En el Capítulo V se describe el proceso de Optimización del servicio GPRS en la red de la Corporación Digitel, detallando los diferentes factores a tomar en cuenta para tal fin, las herramientas disponibles actualmente y la evolución de este proceso.

En los anexos se incluyen reportes informativos elaborados durante la Implementación del servicio GPRS así como los diferentes contadores, parámetros, fórmulas y contadores asociados al mismo y necesarios para la Optimización del servicio GPRS.

Para una red que apenas entra en funcionamiento, en la cual no se tiene experiencia, no es recomendable iniciar su implementación con pruebas detalladas de todos y cada uno de los parámetros disponibles. Esto se justifica por no tener un número de usuarios tal que permita establecer unas condiciones de operación de referencia estables. Además, es recomendable la madurez en cuanto a la generación y análisis  de los reportes estadísticos que permitirán evaluar dichas pruebas.

Los estándares GSM y GPRS definen las funciones que se deben cumplir y los servicios que se deben brindar en cada subsistema, y queda de parte del fabricante la manera de implementación de dichas funciones y servicios, por lo que la arquitectura, filosofía y capacidades de cada elemento de un subsistema varía significativamente entre uno y otro proveedor, adicionalmente, los proveedores incorporan nuevas características y funcionalidades opcionales para diferenciarse de sus competidores y brindar a los operadores nuevas ventajas para la red.

Se recomienda la implementación de nuevas funcionalidades, como por ejemplo GPRS, en etapas donde primero se realice la configuración inicial (según recomendaciones del fabricante) en una porción de la red, lo que permite un mejor control de la evolución del servicio y facilita un seguimiento detallado del funcionamiento a cada una de las BTS involucradas; y luego de ajustada la configuración de los parámetros, se implementen los mismos en toda la red.

Para realizar mediciones en una red GPRS, con el objetivo de verificar la calidad del servicio brindado a los usuarios, se debe disponer del equipo de medición apropiado y se debe considerar diferentes estrategias de medición. Si se desea verificar la calidad, de la manera más ajustada a la realidad del servicio, se debe hacer lo mismo que hace el usuario, establecer conexiones a servidores públicos en internet e iniciar la descarga de archivos. Si se desea verificar la calidad del servicio sólo en la porción del operador, se debe disponer de un servidor de datos conectado al GGSN para establecer conexiones y descargar información, de esta  manera, no se reflejará en los resultados la latencia de la internet.

Los reportes estadísticos utilizados para evaluar el desempeño de una nueva funcionalidad en el sistema, deben ser modificables en el tiempo según las condiciones del sistema. Adicionalmente, el hecho de manejar una red con muy baja cantidad de usuarios, implica un comportamiento estadístico inestable de la misma. Por esto se recomienda una definición de los niveles de indicadores referenciales de desempeño o KPI´s, que permita su ajuste de peores a mejores niveles de manera progresiva, en lugar de establecer KPI´s exigentes que probablemente no se puedan mejorar dadas las condiciones iniciales de la red.

A medida que se incremente el tráfico GPRS se hará evidente la necesidad de ajustar la parametrización a fin de ajustar los valores de los indicadores referenciales de desempeño. Sin embargo, el número de parámetros cuya variación implica un efecto directo sobre los indicadores de desempeño GPRS, es muy bajo en comparación con GSM. En general, GPRSv2 brindará a los usuarios de la red GPRS una serie de ventajas que se traducen en una mayor velocidad de transmisión a la vez que brindará a las operadoras una serie de parámetros y contadores que permitirán el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles.

Actualmente no está disponible una estructura de canales lógicos para GPRS, es decir, todas las funciones de cada uno de estos canales están siendo llevadas por los canales lógicos GSM, por lo cual, la introducción de GPRS en la una red GSM implica una carga adicional en los canales de RACH, AGCH y PCH. A pesar de que los niveles de tráfico GPRS que deben manejarse para observar un efecto perjudicial sobre la calidad servicio GSM, son muy elevados y no esperados en una red GPRS joven, el operador que implemente dicha tecnología debe considerar el factor de la carga adicional  para ajustar la parametrización relativa a la capacidad de dichos canales.

Se puede ofrecer al usuario una tasa de transmisión promedio, sin embargo no se puede garantizar una tasa de transmisión fija en cualquier momento sin condicionar la ubicación y movilidad del usuario, debido a que son muchos los factores que pueden incidir sobre la velocidad de transmisión.

La distribución geográfica de BTS por cada BSC, las fronteras de LA y la Capacidad de la interfaz Gb, son factores que deben considerarse tanto al planificar la interfaz Gb como al distribuir sus recursos entre las BSC existentes en la red, ya que una planificación errada en este sentido podría ocasionar una carga de señalización adicional sobre la red GSM (considerando que actualmente la capacidad de señalización GSM se comparte para GSM y GPRS).

La utilización de algoritmos de Adaptación del Enlace (selección automática del esquema de codificación mas conveniente) en las redes GPRS actuales no resulta una funcionalidad atractiva debido a la disponibilidad de sólo dos esquemas de codificación y a que en el TRX donde por lo general se define le territorio GPRS, siempre existe un esquema de codificación que brinda mayores velocidades de transmisión independientemente de la relación C/I (según el fabricante y pruebas realizadas para el presente trabajo de grado.

ANEXO A.	Propuesta para reasignación de Routing Area Allocation (RA) definida en la primera fase del proyecto GPRS, 8 de Mayo 2002

Resumen: En este informe se hace una discusión sobre los resultados de la etapa de planificación de la red GPRS. Fue objetivo de esa etapa la definición de Routing Areas, sin embargo, análisis previos a su implementación concluyeron en que debía ser modificada la planificación de este parámetro para su implementación de manera optima. Se presenta la nueva propuesta y la justificación.

Comentario: Este informe fue considerado al implementar GPRS y se siguieron las recomendaciones en él expuestas.

ANEXO B.	Pruebas de GPRS Proyecto Piloto, 7 de Junio 2002.

Resumen: En este informe se presenta el estatus de implementación GPRS en la red Digitel, el procedimiento que se siguió para la realización de las pruebas de funcionalidad pertinentes, comentarios sobre factores observados que afectan la velocidad de transmisión y como conclusión se plantean valores de lo que se podrá esperar como velocidad de transmisión promedio.

Comentario: Una vez implementado GPRS en toda la red, se realizaron nuevas pruebas siguiendo los procedimientos descritos en el informe y se verificaron los resultados obtenidos.

ANEXO C.	Test GPRS Sistema Centro, 12 de Julio 2002.

Resumen: En este informe se presenta los resultados de las pruebas realizadas en el sistema centro una vez implementado GPRS en toda la red. Se concluye sobre las diferencias observadas en el desempeño del servicio GPRS entre los sistemas Centro y Caracas de la red Digitel, donde el proveedor principal de equipos difiere siendo en el primer caso Siemens y en el segundo Nokia.

Comentario: La información presentada en este informe fue analizada y verificada por el proveedor de los equipos y sistemas, el cual tomo posteriormente las medidas pertinentes corrigiendo los problemas de Hand Over Intra-cell presentes.

ANEXO D.	Reportes GPRS

Se presentan reportes de uso diario a manera de ejemplo.

D.1	Sistema Caracas

D.2	Sistema Valencia

ANEXO D.	Contadores GPRS

Se presentan los principales contadores disponibles para la observación y análisis estadístico del desempeño de la interfaz aire para el servicio GPRS, con una breve descripción del evento considerado para cada caso.

D.1	Sistema Caracas

D.2	Sistema Valencia

ANEXO E.	Formulas GPRS

Se presentan los principales contadores disponibles, relacionados en fórmulas para la observación y análisis estadístico del desempeño de la interfaz aire para el servicio GPRS, con una breve descripción de los eventos considerados para cada caso.

E.1	Sistema Caracas

E.2	Sistema Valencia

-

ANEXO F.	Reportes GPRS

Se presentan reportes de uso diario a manera de ejemplo.

F.1	Sistema Caracas

F.2	Sistema Valencia

Luis Gil, Daniel Lorenzo, Proyecto de migración de la red Digitel hacia la tercera generación de sistemas de telecomunicaciones móviles. Proyecto de Grado Ingeniería Electrónica, Universidad Simón Bolívar. Venezuela, Enero 2001.

Timo Halonen, Javier Romero, Juan Melero, GSM, GPRS and EDGE performance. Editorial Jhon Wiley & Sons, LTD. Inglaterra. 2002

NOKIA GPRS Planning Guidelines, Radio Network Planning

NOKIA GPRS Planning Guidelines, GPRS IP Backbone Planning Aspects

NOKIA, Base Station Subsystem Parameters

NOKIA GPRS system course, Service Description

NOKIA, Electronic Documentations: BSC S9

NOKIA, 3G System Training

NOKIA, Radio Network Optimization

NOKIA, GPRS Performance Management: Air Interface

NOKIA, GPRS Release 2 Radio Network Planning Guidelines

DIGITEL GPRS PROJECT, IP Planning Document

SIEMENS, Database planning handbook for GPRS - SBS BR 5.5 - GPRS Parameter Description

SIEMENS, GPRS Feature Description

Certifico que he leído este trabajo de Grado el cual considero apropiado en cuanto a contenido y formato.

Francisco Varela , Tutor

Fecha: