1.1 Arquitectura de la red GSM

Las especificaciones GSM se crearon tomando en cuenta la intención de su implementación como un sistema global, capaz de ser instalado en diferentes regiones y garantizando compatibilidad entre las mismas, objetivo que ha alcanzado al ser ampliamente utilizado en Europa y en muchos otros países del mundo. Para lograr este objetivo, se planificó la red GSM de manera modular, donde cada módulo se denominó Subsistema. Así, un operador interesado en adquirir tecnología GSM no estaría obligado a adquirir toda la plataforma a un solo fabricante, lo cual fomentaría la competencia y por ende disminuirían los costos de dicha plataforma.

En este sentido, se crearon tres subsistemas, de Estaciones Base, de Conmutación y de Administración, todos ellos separados por interfaces abiertas, es decir, predefinidas, donde se conoce exactamente que se maneja a través de ella, lo cual define que tipo de acciones, funciones y procedimientos deben ser implementados para su uso. Estas interfaces son: la interfaz aire, entre los teléfonos o Estaciones Móviles y el Subsistema de Estaciones Base, la interfaz A entre el Subsistema de Estaciones Base y el Subsistema de Conmutación y la interfaz O&M entre el Subsistema de administración y los dos primeros. Sin embargo, durante el proceso de comercialización por parte de los diferentes fabricantes, la estandarización no estaba totalmente lista, por lo que en la actualidad sólo las dos primeras interfaces mencionadas son realmente abiertas.

Otra ventaja de esta modularidad es que fue aprovechada al distribuir la inteligencia de la red, es decir, no existe un único elemento encargado de todos los procesos relativos al servicio sino que la operación de los mismos la llevan a cabo diferentes elementos en diferentes subsistemas minimizando las funciones del elemento de conmutación tradicionalmente saturado de funciones en otras redes móviles. En la Figura 1.1 se presenta un esquema de la red GSM con sus diferentes subsistemas y elementos de los mismos.

Figura 1.1: Arquitectura de la red GSM

La Estación Móvil o MS (por las siglas en inglés de Mobile Station) es la combinación del equipo terminal y de la información del suscriptor. El equipo terminal es el aparato en si, el cual está inequívocamente identificado dentro de cualquier red GSM por el IMEI (por las siglas en inglés de International Mobile Equipment Identity)  conformado por un número de quince cifras. La información del suscriptor está almacenada en un módulo separado llamado SIM (por las siglas en inglés de Subscriber Identity Module) una pequeña tarjeta dotada de memoria y microprocesador, la tarjeta SIM contiene la IMSI (por las siglas en inglés de International Mobile Subscriber Identity), usada para identificar al abonado en cualquier sistema GSM independientemente del terminal usado

1.1.1 Subsistema de Estaciones Base

El Subsistema de estaciones Base o BSS (por las siglas en inglés de Base Station Subsystem) está compuesto por tres elementos principales, tal como se muestra en la Figura 1.2.

Figura 1.2: Subsistema de Estaciones Base

El BSC (por las siglas en inglés de Base Station Controller) es el elemento central del BSS y se encarga del control de la interfaz aire. Sus funciones principales son el establecimiento de la conexión entre el MS y el NSS, la administración de la movilidad, la recolección de información estadística, el soporte de la señalización de las interfaces Aire y A, y el mantenimiento de las BTS al permitir el manejo y control de la información de alarmas. Las BTS (por las siglas en inglés de Base Transceiver Station), son los elementos del sistema más cercanos al usuario luego de los MS y se encargan del manejo de la interfaz aire, su señalización, y los procesos aplicados a la señal a transmitir al MS con miras a garantizar una transmisión libre de errores. Cada BSC puede manejar varias BTS y un MSC puede manejar varias BSC, tal como se observó en la Figura 1.1, siguiendo esta jerarquía ocurre la sincronización de los elementos del BSS, la BSC sincroniza a las BTS asociadas a ella por lo que controla este aspecto en el BSS, la sincronización de las BSC la da el MSC. Los TC (abreviatura en inglés para Transcoder) son elementos que se ocupan de decodificar y re-codificar la información de forma tal de hacerla compatible entre el BSS y el NSS. El TC usualmente está ubicado físicamente cerca del MSC pero lógicamente pertenece al BSS, esta separación tiene la ventaja de que las líneas de transmisión PCM entre las BSC y los TC pueden ser utilizadas más eficientemente al utilizar el formato compacto de voz GSM antes de ser expandidas de 13Kbps a 64 Kbps.

1.1.2 Subsistema de Conmutación

Este Subsistema conocido como NSS (por las siglas en inglés de Network Switching Subsystem) está compuesto por los elementos que se muestran en la Figura 1.3.

Figura 1.3: Elementos del Subsistema de Conmutación

El MSC (por las siglas en inglés de Mobile service Switching Centre) es el elemento de conmutación del sistema, capaz de detectar las características de la llamada (procedencia, destino, tipo) y realizar las conexiones necesarias. Lleva a cabo también las funciones de interconexión de redes (IWF: InterWorking Function) que se utilizan cuando se hace necesaria la adaptación de la red GSM con alguna red externa. El Manejo de data y servicios del suscriptor es otra función del MSC, así como recolectar información referente a la facturación para enviarla al elemento encargado de su procesamiento, el BC (por las siglas en inglés de Billing Centre). El MSC lleva a cabo el control del BSS, como se mencionó, el elemento que separa el BSS y el NSS es la interfaz A, a través de esta interfaz, el MSC controla el BSS a un nivel general. Otra función importante del MSC se refiere al Manejo de movilidad o MM (por las siglas en inglés de Mobility Management). Cuando un usuario circula dentro de la red, generalmente produce situaciones difíciles de controlar.   El  MM mantiene todas las acciones y funciones necesarias para saber en donde está y hacia donde se mueve el usuario dentro de la red local o HPLMN (por las siglas en inglés de Home Public Land Mobile Network) o en otra red, VPLMN (por las siglas en inglés de Visited Public Land Mobile Network). La PLMN (por las siglas en inglés de Public Land Mobile Network) es el área de servicio de un operador, tanto si el MS está de visita o no. Las siguientes características forman parte del MM:

- Registro de ubicación:   se refiere a todas las funciones necesarias de la   red para mantener los datos de ubicación del usuario.

- Actualización de ubicación: es el método mediante el cual la estación móvil informa a la red acerca de su ubicación.

- Búsqueda (Paging):   es el método utilizado por la red para determinar la ubicación del suscriptor antes de conectar la llamada.

- “HandOver”:  se refiere a la función en la cual el canal de la interfaz de aire es cambiado a otro canal sin que se corte la llamada.

Otros elementos del NSS son el HLR (por las siglas en inglés de Home Location Register), el cual es una gran base de datos en donde se encuentra almacenada permanentemente toda la información de los subscriptores y el VLR (por las siglas en inglés de Visitor Location Register), el cual provee un registro temporal de los usuarios activos en la red, dentro del área de servicio de ese VLR (el área de servicio se relaciona con la cobertura dada por las estaciones base, asociadas al  VLR por el MSC). El VLR se encarga de la manipulación de data del usuario, así como procesos de seguridad y autentificación.

El procedimiento de autenticación es llevado a cabo por la estación móvil MS, el centro de autenticación o AC (por las siglas en inglés de Authentication Centre) y el VLR.  El AC mantiene la información de seguridad relacionada a la identidad del suscriptor y lleva a cabo el proceso de autentificación del suscriptor. El EIR (por las siglas en inglés de Equipment Identity Register) mantiene la información de seguridad relacionada al MS. El EIR aplica algoritmos de seguridad relacionados al IMEI.

1.1.3 Subsistema de Administración

El NMS (por las siglas en inglés de Network Management Subsystem) se encarga del monitoreo de los diferentes elementos, funciones y eventos de los subsistemas NSS y BSS.

Figura 1.4: Subsistema de Administración

La recolección de datos estadísticos es llevada a cabo por el MSC y todos los registros: VLR, HLR, AC y EIR en el NSS y de igual forma, por las BTS, BSC y TC en al BSS. Como es de suponer, en cada lugar se recolecta diferentes tipos de estadísticas.   Cuando el operador requiere del control total de los datos obtenidos, estos se transfieren al NMS a través de una red que interconecta los elementos mencionados con servidores de datos, y luego los datos son procesados utilizando las herramientas de análisis de este subsistema.   En general, es necesaria la recolección de información en ambos lados de una interfaz definida, y de esta manera, al comparar los resultados obtenidos, el operador puede tener una idea de la calidad de la red y de su uso. La información de monitoreo de los diferentes elementos, funciones y eventos se ha dividido haciendo que el NSS tenga tres funciones básicas: Administración de Configuración, Administración de Fallas y Administración de Desempeño. La Administración de Configuración se encarga de mantener actualizada la información de operación y estado de configuración de los diferentes elementos de BSS y NSS. La Administración de Fallas tiene como propósito la rápida corrección de fallas las cuales se notifican por medio de alarmas de operación del sistema. La Administración de Desempeño recolecta mediciones de los diferentes elementos de la red y los almacena, el operador puede entonces asociar diferentes mediciones para generar reportes indicativos del desempeño de la red y comparar dichos reportes en el tiempo.

1.2 Interfaz Aire

1.2.1 Esquemas de acceso

En GSM existen diferentes estándares relativos a la porción del espectro radioeléctrico a utilizar, los cuales han sido adoptados por los operadores según la disponibilidad de equipos y sistemas en el mercado y la conveniencia de utilizar bandas comunes con otras operadoras preexistentes para facilitar servicios de roaming (continuidad del servicio aún utilizando otras operadoras). Es por esto que al surgir las primeras operadores GSM utilizando la banda denominada GMS900, que opera entre 880 - 915 MHz para el enlace de MS a BTS (uplink) y 925 - 960 MHz para el enlace de BTS a MS (downlink), hicieron de esta, la más común en Europa y el mundo y por tanto en ocasiones es llamada simplemente GSM. Posteriormente se introdujo la banda GSM1800 que opera entre 1710 - 1785 MHz para el enlace de MS a BTS (uplink) y 1805 - 1880 MHz para el enlace de BTS a MS (downlink). Esta banda también es conocida como PCN (por las siglas en inglés de Personal Communication Network) o también como DCS 1800, y alcanzo un rápido crecimiento en toda Europa al punto que se solicitó a los miembros de la Unión Europea la licencia para al menos un operador en esta banda en cada país para 1998. Esto impulso el desarrollo de MS capaces de operar en tanto en GSM900 como en GSM1800 (conocidos como dual band MS) y permitió a las operadoras utilizar redes mixtas para optimizar la utilización del espectro. En Norteamérica fue introducida posteriormente la banda GSM 1900 que opera entre 1850 - 1910 MHz para el enlace de MS a BTS (uplink) y 1930 - 1990 MHz para el enlace de BTS a MS (downlink), la cual es utilizada para GSM por Estados Unidos, Canadá y algunas otras naciones, pero sin llegar a ser su uso tan extenso como el de las dos primeras bandas mencionadas.

Adicionalmente existen otras bandas cuya utilización es mas reciente, tales son el caso de GSM800 que opera entre 824 - 849MHz para uplink y  entre 869 – 894 MHz para downlink, y GSM400 que opera entre 450.4 - 457.6 MHz  o entre 478.8 – 486MHz para uplink y entre 460.4 - 467.6MHz o entre 488.8 - 496 MHz para downlink respectivamente.

Para una utilización eficiente de estas bandas, los estándares GSM definen la utilización del esquema de acceso combinado FDMA/TDMA. FDMA (por las siglas en inglés de Frequency Division Multiple Access) se refiere al hecho de que a cada BTS se le asigna un canal, es decir, en el caso de GSM900, se cuenta con un ancho de banda de 25Mhz, el cual es dividido en 124 canales de 200KHz de ancho de banda cada uno, tanto para uplink como para downlink, y cada par uplink-donwlik está separado en 45MHz. TDMA (por las siglas en inglés de Time Division Multiple Access) se refiere a la compartición en el tiempo de cada uno de estos canales entre ocho usuarios que hacen uso del canal por un tiempo específico  (conocido como time slot o ranura de tiempo) y de manera ordenada. En la Figura 1.5 se hace una representación de la banda GSM900, indicando con columnas cada uno de los canales y con bandas en estas columnas las ranuras de tiempo.

Figura 1.5: Espectro GSM 900

Los entes reguladores en cada región distribuyen las bandas GSM entre varios operadores por lo que en muchos casos, los operadores no cuentan con 124 canales para el caso de GSM900. Al estar limitados en el número de canales, se está limitando la capacidad de el sistema y el numero de BTS, para solventar este problema, se hace uso de SDMA (por las siglas en inglés de Space Division Multiple Access) que se refiere a la reutilización de los canales disponibles en diferentes BTS, procurando generar la mínima interferencia entre las mismas. Esta asignación de frecuencias, considerando el número total de BTS y el número de canales disponibles entre otros factores, se conoce como Plan de Frecuencia.

1.2.2 Canal físico

El canal físico se refiere a la ranura de tiempo utilizada para la transmisión de información entre el MS y la BTS. Cada ranura de tiempo tiene una duración de 577s, lo cual se desprende de las especificaciones GSM que definen la utilización de la modulación GMSK (por las siglas en inglés de Gaussian Minimum Shift Keying) con una velocidad de modulación de 270,833Kbps y la utilización de 156,25bits por ranura de tiempo (577s = 156,25 bits / 270,833Kbps). La ranura de tiempo, desde el punto de vista de su composición se conoce también como burst o ráfaga. Los 156,25 bits que componen la ráfaga están dispuestos en diferentes formas según su uso, por lo que la ráfaga puede ser Normal, de Acceso, de Corrección de Frecuencia, de Sincronización o el denominado Dummy Burst, cada uno de estos tipos de ráfagas está asociado a una función específica, es decir, a un canal lógico como se verá mas adelante y todos tienen la misma duración.

Como se observa en la Figura 1.5, las ranuras de tiempo se agrupan en grupos de ocho que se conocen como la trama TDMA, la cual tiene una duración de 4,616ms (577s*8), este tiempo se llama Período de Burst. La trama TDMA es la unidad básica y más pequeña de la estructura de tramas TDMA en GSM. Según el tipo de ráfaga que conforme una trama, la misma puede ser de tráfico o de señalización. Estas tramas se colocan cíclicamente repetidas formando estructuras de orden mayor llamadas multitramas, que se denominarán multitramas de tráfico y de señalización según el tipo de tramas que la conformen. Para formar la multitrama de tráfico se requieren 26 tramas de tráfico y para formar la multitrama de señalización se requiere 51 tramas de señalización. Luego se forman las supertramas de tráfico o de señalización, las supertramas de tráfico o supertramas 26x51 constan de 51 multitramas de tráfico y las supertramas de señalización o supertramas 51x26 constan de 26 multitramas de señalización. Finalmente, las supertramas se repiten formando las hipertamas, el mayor nivel de tramas TDMA en GSM.

1.2.3 Canales lógicos

Como se ha mencionado, cada ranura de tiempo se conoce como un canal físico, sin embargo, los diferentes procesos propios de GSM implican una serie de intercambio de mensajes entre el MS y la red, cada uno de estos mensajes tiene una o varias funciones específicas. Para coordinar estos mensajes se ha clasificado al canal físico según el uso que se le de, es decir, según el tipo de mensaje que se transmita. Se entiende entonces por canal lógico al uso que se le de al canal físico en un momento dado y se entiende que un mismo canal físico podría en el tiempo ser diferentes canales lógicos. En GSM se definen doce canales lógicos clasificados según se muestra en la Figura 1.6. Como se comento anteriormente sólo se definen cinco tipos de ráfagas y doce tipos de canales lógicos, lo que indica que existen diferentes canales lógicos que utilizan un mismo tipo de ráfaga. Los canales comunes son utilizados para la difusión de información a los MS y para el establecimiento de canales de señalización dedicados entre el MSC y el MS. Los canales dedicados son utilizados para el transporte de la información y para la  señalización entre MS, BTS, BSC y MSC.

Figura 1.6: Clasificación de los Canales Lógicos

● Canales de Difusión (Broadcast Channel – BCH)

Los canales de difusión son canales unidireccionales utilizados para difundir información a las estaciones móviles para sincronizarse con la red. Se definen varios tipos:

- Canal de Corrección de Frecuencia (FCCH- Frequency Correction Channel): permite a cada estación móvil sincronizar su frecuencia interna de oscilación a la frecuencia exacta de la estación base.

- Canal de Sincronización (SCH - Synchronization Channel): permite la sincronización de la trama de la estación móvil y la identificación de la estación base. Los datos transmitidos en el SCH contienen el número de trama TDMA y el código de identidad de la estación base.

- Canal de Control de Difusión (BCCH - Broadcast Control Channel): Es un canal que está permanentemente en el aire para permitir la transferencia de parámetros del sistema e información general de la red, como la celda actual y las adyacentes, así como para el envío de ráfagas de sincronización, que se utiliza para orientar al móvil en red de radio.

● Canales de Control Común (Common Control Channel - CCCH)

Los canales de control común sirven para regular el acceso de la estación móvil al sistema. Se dividen en:

- Canal de Búsqueda (PCH – Paging Channel): proporciona señales de búsqueda a todos los móviles de una celda, y avisa a los móviles si se ha producido alguna llamada procedente de la red. Canal unidireccional al MS.

- Canal de Acceso Aleatorio (RACH – Random Access Channel): es un canal uplink usado por el móvil para confirmar una búsqueda procedente de un PCH, y también se usa acceder a la red. Canal unidireccional a la BTS.

- Canal de Acceso Garantizado (AGCH – Access Grant Channel):  es un canal utilizado por la red para asignar un canal dedicado de control tras un acceso aleatorio exitoso. Canal unidireccional al MS.

● Canales de Control Dedicados (DCCH – Dedicated Control Channel)

Los canales de control dedicados se asignan a una única estación móvil para comunicación punto a punto con la red. Pueden ser canales de control autónomos o asociados a otro canal dedicado. Se clasifican en:

- Canal de Control Dedicado Stand Alone (SDCCH - Stand Alone Dedicated Control Channel): se usan para proporcionar servicios de señalización requeridos por los usuarios. Canal bidireccional.

- Canal de Control  Asociado Lento (SACCH – Slow Associated Control Channel): soporta la señalización correspondiente a información recurrente, muy frecuente durante la llamada, como ajuste de potencia o de la trama, medidas de calidad del canal, información de tarificación. Además se usan para supervisar las transmisiones de datos entre la estación móvil y la estación base durante una llamada.

- Canal de Control  Asociado Rápido (FACCH - Fast Associated Control Channel): soporta datos de señalización al igual que el SDCCH y está asociado a un TCH. Este tipo de canal de control se asigna cuando no ha sido asignado un SDCCH y obtiene acceso al recurso "robando" tramas del canal de trafico al que ha sido asignado.

● Canales de Tráfico (Traffic Channel -TCH)

Un canal de tráfico está constituido físicamente por un par de portadoras y de intervalos de tiempo asignados a un móvil para efectuar una comunicación bidireccional. Puede sustentar la transmisión de información de voz y datos, así como canales especiales de señalización asociada a la llamada. En GSM se definen dos formas generales de canales de tráfico:

- Canal de Tráfico a Velocidad Completa (Full-rate traffic channels -TCH/F ). Este canal transporta información a una velocidad de 13 kbps.

- Canal de Tráfico a Velocidad Media (Half-rate traffic channels – TCH/H). Este canal transporta información a una velocidad de 5.6 kbps.

Cuando se transmite a velocidad completa, los datos están contenidos en una ranura de tiempo (TS) por trama. Por otra parte, cuando se transmite a velocidad mitad, los datos del usuario se transportan en el mismo TS, pero se envían en tramas alternativas. El Canal de Trafico a Velocidad Completa Mejorado (Enhanced Full-rate traffic channels -TCH/EFR ) opera con la misma velocidad de transmisión de 13Kbps pero con un mecanismo de codificación diferente que implica mejor calidad de voz y datos.

1.3 Procedimientos y funcionalidades GSM

Existen muchos procedimientos y funcionalidades en GSM, sin embargo, se comentarán sólo dos de ellos, los cuales serán comparados con nuevos procedimientos y funcionalidades que se describirán en el capítulo IV. Sólo se comentan dos de estos procedimientos debido a que no se pretende hacer un análisis o presentación exhaustiva de los mismos para GSM.

1.3.1 Actualización de Localización

Existen tres tipos de Actualización de la Localización o LU (por las siglas en inglés de Location Update): La que se produce al encender el MS, el LU periódico y el LU normal, que ocurre entre Áreas de Localización o LA (por las siglas en inglés de Location Areas) diferentes.

Al encender el MS ocurre la localización por registro (del MS en la red), la cual es conocida también como IMSI Attach, debido a que tan pronto como el MS se enciende, esto se informa al MSC y al VLR para que el sistema sepa que el MS esta habilitado para recibir llamadas. El LU periódico se lleva a cabo cuando la red no ha recibido ninguna solicitud de LU por un período de tiempo específico. Este tiempo se define por medio de un parámetro de comparación para un contador que se activa luego del último LU (del tipo que sea), el MS conoce ese tiempo y transcurrido este inicia nuevamente el registro en la red enviando al sistema una solicitud de LU. El VLR recibe la solicitud y confirma el registro del MS, si el MS no sigue este procedimiento puede deberse a agotamiento de las baterías o al entrar en un área sin cobertura.

El LU normal ocurre de la siguiente manera, el MS constantemente recibe información difundida por la red, entre la información recibida se encuentra un identificador del área de servicio del VLR en el cual el MS se encuentra. Para controlar su ubicación, el MS memoriza esta información de forma tal que cuando la red vuelva a enviar mensajes de información de la misma, el MS pueda entre otras cosas, comparar el identificador de área del VLR, si deja de ser el mismo que tenia almacenado, almacena el nuevo y envía una solicitud de LU. El área de servicio del VLR está asociada a la cobertura brindada por las BTS que maneja el respectivo MSC, esta área puede llegar a ser muy extensa por lo cual si sólo se conoce el identificador del área de servicio del VLR, al momento de ubicar de manera mas exacta a un MS se debe enviar el mensaje respectivo de paging a toda la red, lo cual genera una carga de señalización importante. Para evitar esto, el conjunto de BTS que conforman la red se divide en subzonas geográficas mas pequeñas llamadas Areas de Localización, lo cual significa que además de comparar el identificador de VLR se comparara de la misma manera el identificador de área de localización o LAI y en caso de haber discrepancias el MS inicia el LU.

1.3.2 Handover

En una red GSM, los MS se pueden estar moviendo a través de la misma. Si esto ocurre mientras se mantiene una conversación, puede ocurrir que un MS se este alejando de la BTS que le brinda servicio, lo cual afecta la calidad de la transmisión, por lo que el sistema procede a establecer un nuevo TCH con una nueva BTS cercana a la zona a la cual se mueve el MS y posteriormente a liberar el TCH que se tenia con la BTS inicial, este proceso se conoce como Handover o HO por su abreviatura. En GSM se definen dos estados de operación idle u ocioso y activo, el HO sólo ocurre en modo activo, en modo idle el MS debe seleccionar una BTS para iniciar el establecimiento de una conexión cuando sea requerido, si el MS se mueve hará una reselección. El objetivo es generar la conexión con la BTS que brinde las mejores condiciones, para esto se disponen de parámetros que intervienen en los algoritmos de comparación y selección que permiten manipular la elegibilidad de una u otra BTS.

Hay distintos tipos de handover en función de las celdas origen y destino que intervengan en el proceso. El más sencillo de los handovers es el intracell, en la cual la estación móvil cambia de canal de trafico dentro de la misma BTS, este tipo de HO es ocasionado por interferencia en el TCH utilizado y es controlado por la BSC al igual que el HO entre diferentes BTS asociadas a una misma BSC, llamado intercell. Si el HO ocurre entre BTS asociadas a diferentes BSC de un mismo MSC, se habla de un HO InterBSC y el mismo es controlado por el MSC. Por último, el HO interMSC ocurre entre BTS asociadas a BSC que pertenecen a diferentes MSC`s.

Las decisiones de HO  se toman en base a los resultados de las mediciones reportadas por el MS y la BTS y el conjunto de parámetros definidos para cada BTS. La evaluación de la BTS destino también es parte del proceso de HO. El HO se inicia al comparar las mediciones con valores umbrales definidos por el operador. En la comparación por umbrales se especifican valores mediante parámetros para comparar los valores en uplink y downlink de nivel de señal, calidad e interferencia, evaluación de la distancia del MS, disminuciones rápidas de nivel de señal y comparación de potencia entre otros, siendo el HO iniciado por uno de esos criterios según un orden de prioridad.

La evaluación de la BTS destino se hace con el propósito de hacer el HO hacia la BTS que brinde mejores condiciones de operación, para esta evaluación se tienen parámetros que permiten descartar BTS con niveles de congestión sobre un nivel de comparación así como otros parámetros que son utilizados por los algoritmos de comparación y que pueden modificarse de forma tal de hacer que el HO sea mas probable en una condición dada a una BTS en particular que hacia las demás.

1.4 Corporación Digitel

La Corporación Digitel C.A., es una empresa de telecomunicaciones la cual fue formalmente establecida el 24 de Abril de 1.997,con el objetivo de prestar servicios de telefonía inalámbrica básica, pública y móvil en la Región Central de Venezuela. La tecnología utilizada por la Corporación Digitel para tal fin es GSM al igual que las operadoras que prestan servicio en la Región Oriental y en la Región Occidental de Venezuela, conformando así una cobertura GSM a nivel nacional.

La Corporación Digitel cuenta con el respaldo de un importante grupo de empresas nacionales e internacionales que le brindan soporte técnico y financiero, tales como Telecom Italia Mobile (TIM), el mayor operador de telefonía en Italia y principal accionista de Digitel; Vencosul, empresa venezolana, la cual presta servicios de software, telecomunicaciones y estudios de proyectos; BBO Servicios Financieros, el banco de inversiones más grande del país, BSCH (Banco Santander Central Hispana), institución financiera más importante de España y principal grupo financiero de América Latina, Norconsult/Telematics, compañía de Noruega, consultora en telecomunicaciones, la cual ofrece asistencia técnica en el desarrollo de la red GSM; Citicorp, Institución Bancaria que aporta apoyo financiero; Nokia y Siemens, los cuales se encargan de los suministros de infraestructuras de redes, equipos y software; La Universidad Simón Bolívar, otorgando asistencia tecnológica, a través de su Parque Tecnológico Sartenejas; Togewa una filial de Swiss Telecom; IBMS, compañía norteamericana de consultora multimedia, y GSM de Venezuela.

El origen del contrato de la concesión a Digitel, se basa en el contrato de concesión otorgado a la empresa de telecomunicaciones CANTV al momento de su privatización.  Aunque a CANTV se le concedió derechos exclusivos en cuanto a provisión de telefonía básica hasta Noviembre del 2000, la concesión permite a CONATEL otorgar concesiones adicionales para telefonía básica en áreas rurales, áreas no servidas por CANTV y lugares donde CANTV no haya cumplido con los términos establecidos en su concesión.

En Diciembre de 1996, CONATEL decidió ofertar públicamente una concesión para prestar telefonía en la Región Occidental de Venezuela.  La concesión fue principalmente diseñada con el fin de estimular el desarrollo de servicios de telefonía rural.   Sin embargo, con el propósito de hacer más atractiva la concesión a los inversionistas privados, se incluyó la posibilidad de ofrecer otros servicios tales como: telefonía celular GSM 900, servicios de larga distancia internacional (después de Noviembre 2000), trunking y otros.

En Febrero de 1997, luego de otorgar la licencia a INFONET, el gobierno anuncio una oferta pública de las concesiones para las dos regiones restantes, la Región Central y la Región Oriental de Venezuela.  El 25 de Abril de 1997, cinco postores, incluyendo DIGITEL, se postularon. En julio del año 1997, CONATEL, ente regulador del sector de las telecomunicaciones en Venezuela, entregó a la Corporación Digitel una multi-concesión para prestar servicios básicos de telecomunicaciones y telefonía pública en la Región Central, firmándose el contrato seis meses después, en enero de 1998. Ese mismo año se firmó el contrato de suministro para la construcción de la red en Caracas y su zona metropolitana con Nokia, y posteriormente en enero del año 1999 se concretó un acuerdo similar con Siemens, para la expansión de Valencia, lo que les permitió consolidar una alianza estratégica en el país y convertirse en importantes socios tecnológicos. En el mes de septiembre de 1999 se realizó oficialmente el lanzamiento comercial de la telefonía pública, básica y móvil al mercado venezolano.

En Julio de 1997, CONATEL también anuncio que ELCA, una compañía venezolana apoyada por inversores japoneses y brasileños y que recientemente cambió su nombre a DIGICEL, había ganado la concesión para la Región Oriental.

Bajo los términos de la concesión, Digitel está obligado a proveer una cobertura mínima de telefonía básica a las áreas  rurales de la Región Central.  Las áreas  rurales están definidas en la concesión como centros poblados con menos de 5.000 habitantes, y centros poblados de más de 5.000 habitantes los cuales no posean central telefónica CANTV. La Región Central está constituida por los siguientes estados: Distrito Federal, Miranda, Carabobo, Aragua, Falcón, Yaracuy, Cojedes, Guárico y Vargas. Dicha Región representa el 15% del territorio nacional, y concentran cerca del 50% de la población total del país (ver Figura 1.7).

Figura 1.7: Región otorgada a DIGITEL.