4.1	Parametrización inicial

La introducción de GPRS implica la incorporación y manipulación de nuevos parámetros para controlar los diferentes procesos relacionados con el tráfico de paquetes, entre estos aspectos se encuentran la gestión de movilidad en las diferentes sub-zonas en las que se divide el sistema; el control del territorio GPRS que está relacionado con la conmutación en la utilización de las ranuras de tiempo para manejar tráfico de circuitos (GSM) o de paquetes (GPRS); el manejo del control de potencia; y la interoperabilidad con servicios relacionados a la conmutación de circuitos. Adicionalmente, se deben manejar parámetros que permitan la utilización eficiente de los recursos disponibles entre los cuales se debe mencionar al conjunto de parámetros que controlan la capacidad de señalización GSM.

Un parámetro de la red representa una variable, de alguno de los procesos que ocurren en el sistema, que es controlable por el operador. Dada la variedad de dichos procesos, se tiene un conjunto de parámetros con diferentes características que pueden clasificarse grandes rasgos como:

- Parámetros de nivel de comparación, relacionados con eventos o valores de mediciones, lo que implica que una vez superado el mismo, el sistema debe ejecutar una acción.

- Parámetros de nivel relativo de comparación, es decir, la comparación se realiza con respecto a la relación de dos o mas eventos o valores de mediciones.

- Parámetros de habilitación de proceso o de selección de modo de ejecución.

- Parámetros para manipulación de procesos, a fin de obtener de los mismos un resultado específico.

A su vez, cada uno de estos grupos de parámetros se puede clasificar en niveles, según los elementos que afecte, así un parámetro a nivel de BSC afectará la BSC y por ende los procesos relativos a la misma y a todas sus BTS asociadas, mientras que un parámetro a nivel de BTS  afectará a este elemento. Se disponen parámetros de adyacencias e incluso a nivel de TRX y ranura de tiempo.

Como se ha mencionado, la arquitectura GPRS introduce nuevos elementos a la red y utiliza otros ya existentes como los del BSS, que es el que controla la interfaz aire, y que solo debe ser actualizado con la inclusión en las BSC de tarjetas controladoras denominadas PCU. Este subsistema se integra a la plataforma GPRS a través de la interfaz Gb, la cual es una interfaz abierta, es decir, predefinida, donde se conoce exactamente que se maneja a través de ella, lo cual define que tipo de acciones, funciones y procedimientos deben ser implementados para su uso. Esto permite el uso diferentes proveedores para la plataforma GPRS y para el subsistema BSS. Este es el caso de la Corporación Digitel, donde la región de operación asignada por el ente regulador se ha dividido en dos redes, con diferentes proveedores para toda la arquitectura GSM.

Se tiene la sub-red del Sistema Centro, que comprende los estados Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Cojedes y Guárico y cuya arquitectura GSM es soportada por equipos SIEMENS. Y la sub-red del Sistema Caracas que comprende los estados Distrito Federal, Miranda y Vargas y cuya arquitectura GSM es soportada por equipos NOKIA. Como parte de la primera etapa en la implementación de GPRS, se realizó el proceso de comparación y selección de los diferentes proveedores, cuyo resultado fue que la plataforma GPRS será soportada por equipos NOKIA.

El hecho de tener un mismo proveedor GSM/GPRS en la red caracas no implica que se deba esperar un desempeño diferente en cuanto a calidad, con respecto a la del Sistema Centro, esto debido a las características de la interfaz Gb (interfaz abierta) por la cual ambos sistemas de BSS se conectan al SGSN. Sin embargo, en los estándares GSM y GPRS se definen las funciones que se deben cumplir y los servicios que se deben brindar en cada subsistema, y queda de parte del fabricante la manera de implementación de dichas funciones y servicios, por lo que la arquitectura, filosofía y capacidades de cada elemento de un subsistema varía significativamente entre uno y otro proveedor, adicionalmente, los proveedores incorporan nuevas características y funcionalidades opcionales para diferenciarse de sus competidores y brindar a las operadores nuevas ventajas para la red.

Estas diferencias propias de la implementación y las relativas a funcionalidades particulares en BSS hacen que para cada sub-red se tenga un conjunto de parámetros diferentes, para controlar diferente cantidad de procesos e incluso para controlar los mismos procesos a diferentes niveles, agrupados en forma particular y con identificadores propietarios del proveedor. Todo esto implica un estudio detallado de la función de cada uno de estos parámetros y su efecto sobre el desempeño de la red.

Cada fabricante define grupos de parámetros para controlar determinados procesos, este trabajo de grado se enfocará en aquellos relacionados con los procesos propios de GPRS. Adicionalmente, el proceso de optimización se limita a la interfaz aire, por lo que sólo se considerarán para su análisis, aquellos parámetros cuya modificación tenga un efecto directo sobre el desempeño y capacidades de dicha interfaz.

Todo parámetro posee una recomendación de configuración, basada en pruebas experimentales en maquetas y en redes de prueba, para cada uno de los parámetros disponibles, así, se tiene una referencia inicial para la configuración de los parámetros, la cual se ajusta muy bien a cualquier red pero que siempre debe ser revisada y ajustada a la realidad de la red en la cual se implementen. Es por esto que no todos los parámetros posibles deben necesariamente ser reajustados. En la etapa de implementación de un servicio se modificarán algunos parámetros pero la mayoría seguirá la recomendación dada por el fabricante y se ajustarán de ser necesario según la evolución de la red, por ejemplo, se tienen parámetros relativos a GSM que no se han modificado de la recomendación inicial desde la puesta en funcionamiento de la red, así como otros que requieren una revisión periódica a medida que la red cambie y otros que son modificados constantemente para mejorar el desempeño.

Por último, se debe tomar en cuenta que existen una serie de parámetros  o posibles valores para los mismos, definidos por el fabricante para su uso posterior, es decir, que actualmente no se pueden utilizar y requieren la actualización de las plataformas de programación en diferentes elementos de la red. Para el caso de GPRS, esta actualización ocurrirá cuando esté disponible comercialmente GPRSv2.

4.1.1	Parámetros GPRS

El conjunto de parámetros GPRS a nivel de BSS para el Sistema Caracas es diferente al disponible para el Sistema Centro debido a la diferencia de proveedores de BSS. A nivel de SGSN, existe sólo un conjunto de parámetros y es común para todo el sistema. Cada uno de los proveedores permite brindar al usuario el servicio GPRS tal y como se especifica en los estándares, pero variando las facilidades brindadas al operador para el control y supervisión de dicho servicio. Es por esto que no se consigue una equivalencia en todos los parámetros ofrecidos por cada proveedor. Incluso se tienen casos donde ambos proveedores brindan parámetros con la misma finalidad pero con procedimientos y consideraciones totalmente diferentes.

Listar todos los parámetros disponibles, sus rangos de variación, y su funcionalidad no resulta práctico para los fines del presente trabajo de grado, por lo que se comentarán sólo aquellos considerados como los más relevantes (muchos parámetros sólo tendrán efecto para GPRSv2), así como las principales diferencias a nivel de parámetros entre los Sistemas Caracas-Centro. Los parámetros relevantes son aquellos considerados para la realización de pruebas y análisis detallados, las cuales en algunos casos (donde se determinó la no conveniencia de las configuraciones propuestas por los proveedores), llevaron a proponer configuraciones propias de la Corporación Digitel.

Para una red que apenas entra en funcionamiento, en la cual no se tiene experiencia, no es recomendable iniciar su implementación con pruebas detalladas de todos y cada uno de los parámetros disponibles. Esto se justifica por no tener un número de usuarios tal que permita establecer unas condiciones de operación de referencia estables. Además, es recomendable la madurez en cuanto a la generación y análisis  de los reportes estadísticos que permitirán evaluar dichas pruebas. Para la verificación de resultados se requiere la utilización de la herramienta de medición, que actualmente no resulta confiable para ciertas pruebas. Por último se debe considerar, que existen diversas fallas en los sistemas en las que están trabajando los proveedores lo que dificultaría estas pruebas.

A medida que se incremente el trafico en la red GPRS y cuando se implemente GPRSv2, se podrán planificar nuevas pruebas de parámetros y verificar su efecto en el desempeño de la red.

A continuación se hace una breve descripción de los principales parámetros observados (en cursiva) y su función.

Parámetros de SGSN

Este es un conjunto de parámetros común para los dos subsistemas, los cuales controlan una serie de temporizadores relativos a la Gestión de Movilidad.

Se puede configurar el número máximo de solicitudes de búsqueda de un MS a nivel de RA y a nivel de toda la red, a través de los parámetros: RA paging área (con rango de variación de 0 a 5) y SGSN paging area (con rango de variación de 0 a 5). NOKIA recomendó esta configuración en 3 y 5 respectivamente, lo que significa que se harán hasta tres búsquedas de un MS en un RA, si aún no se recibe respuesta del MS se harán hasta cinco búsquedas del MS en toda la red. La configuración actual sigue esta recomendación. Adicionalmente al número de repeticiones, se puede configurar el tiempo entre las mismas con el parámetro RA paging repetition, configurado según la recomendación en 3seg.

También se puede controlar el proceso de cambio de un estado de operación a otro con los parámetros Ready state Timer, MS reachable Timer y Force to Standby que indican que una vez transcurrido su valor (en tiempo) el MS cambiará su estado de operación.

Por último se tiene un parámetro que tiene un efecto directo sobre la capacidad de búsqueda dado que controla cada cuanto tiempo debe realizarse un RAU periódico. Se denomina Periodic RA update Timer.

Parámetros de BSS

Territorio GPRS

Este territorio es variable en el tiempo según los niveles de tráfico GSM y GPRS. Se tienen ampliaciones de territorio por un aumento en la demanda de usuarios GPRS y se tiene una disminución del territorio GPRS bien sea porque ya no se está utilizando un territorio previamente asignado (disminución del tráfico GPRS) o por un aumento del tráfico GSM. Ambos proveedores brindan un par de parámetros para la definición de territorio GPRS conmutable, cuyo comportamiento es el explicado y para la definición de territorio GPRS dedicado, cuyo comportamiento difiere en que este territorio siempre estará disponible para tráfico GPRS independientemente del tráfico GSM.

Para el Sistema Caracas estos parámetros se conocen como CDEF y CDED y se definen en porcentaje de ranuras de tiempo, es decir, si se dispone de una BTS con dos TRX, se puede manejar hasta 8 (ranuras de tiempo) * 2 (TRX) = 16 - 2  (ranuras de tiempo de señalización) = 14 ranuras de tiempo. Si se quiere definir dos ranuras de tiempo dedicadas se debe configurar el parámetro CDED en cualquier valor entre 2/14% y 3/14%, ya que el sistema hace el cálculo según este porcentaje y la capacidad disponible, para luego ajustar el resultado al entero menor.

Para el Sistema Centro estos parámetros se conocen como  GMANPAL y GMANPRES y se definen en número de ranuras de tiempo, es decir, en el ejemplo anterior, se debe configurar el parámetro GMANPRES en 2.

En pruebas realizadas se determinó que además del modo de configuración, existen otras diferencias en el territorio GPRS entre los Sistemas Centro y Caracas. En el Sistema Caracas, si existen ranuras de tiempo disponibles y el tráfico GPRS se incrementa, el territorio GPRS puede aumentar mas allá del valor configurado como territorio conmutable, incluso hasta abarcar mas de un TRX, mientras que en el Sistema Centro, el territorio GPRS está limitado por el tamaño del territorio conmutable, independientemente de la capacidad de ranuras de tiempo disponible y el tráfico GPRS.

Control de Potencia

El control de potencia permite mejorar la eficiencia del espectro y reducir el consumo de energía en el MS. El control de potencia puede ser ejecutado por el MS o por la BTS, en cuyo caso se conoce como control de potencia en uplink (enlace ascendente, MS-BTS) y control de potencia en downlink (enlace descendente, BTS-MS) respectivamente. El control de potencia en uplink ocurre siempre mientras que el control de potencia en downlink sólo se tiene en los TRX de TCH y para tráfico GSM, es decir, no está disponible el control de potencia en downlink para la versión actual de GPRS. El Control de potencia se realiza con el mismo algoritmo tanto para el Sistema Centro como para el sistema Caracas. El algoritmo de control de potencia provoca que el MS reduzca su potencia de forma lineal a partir de cierto umbral configurable, según aumente los niveles de potencia recibidos. La pendiente de esta relación lineal también es configurable. Los parámetros comunes para ambos sistemas presentan el mismo rango de valores, diferenciándose en el nombre dado por el proveedor y en los valores recomendados. En la red de la corporación Digitel, se siguieron las recomendaciones dadas por cada proveedor para este conjunto de parámetros.

Adaptación del Enlace

Esta es una característica particular del Sistema Caracas. Es controlado por un par de parámetros que sirven para configurar, de manera independiente entre TRX de BCCH y TRX de TCH, si se desea utilizar un esquema de codificación fijo específico o si se utilizará la adaptación del enlace, estos parámetros se conocen como PCU_CS_HOPPING y PCU_CS_NON_HOPPING, cuyos valores pueden ser 0,1,2 para seleccionar: Adaptación del enlace, CS-1 o CS-2 respectivamente. Adicionalmente, se definen un conjunto de parámetros para definir los ciclos de histéresis que controlarán los umbrales para la toma de decisiones de selección de un esquema de codificación específico. Para la configuración de estos parámetros se siguió la recomendación dada por el proveedor.

En el sistema Centro el esquema de codificación es fijo y debe escogerse entre CS-1 o CS-2, no hace falta especificar este parámetro según TRX dado que a diferencia del el sistema Caracas, el territorio GPRS siempre se creará en el TRX de BCCH.

Otros parámetros particulares

En el Sistema Caracas, se tiene la particularidad de que en casos extremos de congestión GPRS, una ranura de tiempo puede llegar a ser compartida hasta por nueve usuarios. En el Sistema Centro, este número máximo de usuarios por ranura de tiempo es configurable desde 1 hasta 16. Si se toma en cuenta que en la condición extrema de nueve usuarios compartiendo el mismo recurso, la calidad del servicio que recibirán se verá sumamente afectada, puede resultar conveniente en ciertos casos el limitar este número máximo de manera tal que en condiciones extremas de congestión, solo 4 usuarios (por ejemplo) compartan el recurso, de una manera mas eficiente, mientras que los otros 5 esperan por el servicio. Este parámetro se conoce como GMANSAL.

En el Sistema Caracas se posee un parámetro para definir el área de enrutamiento (RA). En el  Sistema Centro se dispone adicionalmente de un parámetro denominado RACOL, el cual permite crear subdivisiones de RA. Esto podría ser útil para la definición de fronteras de RA óptimas dependiendo de la configuración de las BTS.

En ambos Sistemas se dispone de parámetros para la habilitación de GPRS en la BTS, la selección del Modo de Operación de la Red (que determina la utilización o no de la interfaz Gs) y el control de la capacidad de señalización configurando el número de bloque disponibles para AGCH.

4.2	Plan piloto

La implementación de GPRS se realizó en dos etapas. En la primera se realizó la parámetrización GPRS inicial en una porción de la red, así se tendría un mejor control de la evolución del servicio y se le haría un seguimiento detallado a cada una de las BTS involucradas para determinar la necesidad de reajuste de parametrización y evaluar el desempeño del servicio con este conjunto de valores de parámetros.  Esta primera etapa se conoce como Plan Piloto.

La escogencia de las BTS que conformarían la zona del plan piloto se basó en la selección previa, por parte de los departamentos correspondientes, de las empresas que estarían involucradas en el proceso de pruebas del servicio, cuatro en total, mencionadas como “EMPRESA A”, “EMPRESA B” y  “EMPRESA C” para la red Caracas y “EMPRESA D” para el Sistema Centro. En cada una de estas empresas se realizaron pruebas de cobertura indoor para determinar las BTS dominantes en los diferentes niveles de oficinas, tomando en cuenta esto y los requerimientos para la realización de las pruebas se hizo la selección de 78 BTS de la red Caracas y 28 BTS de el Sistema Centro.

Entre los requerimientos para la realización de las pruebas se consideró que el plan piloto debía brindar un circuito para la realización de recorridos por vías principales y verificar así la reselección de BTS durante la transmisión de datos. También se incluyeron entre las BTS del plan piloto, aquellas que brindan servicio en las sedes principales de la Corporación Digitel en Caracas y Valencia, para la realización de pruebas dentro de las instalaciones y para monitoreo constante de la disponibilidad y calidad del servicio por parte de los usuarios, que hasta ese momento eran aproximadamente 150 empleados a los cuales se les asignaron teléfonos GPRS como parte de las pruebas de homologación de equipos.

A continuación se muestra en las Figuras 4.1 y 4.2, mapas indicativos de las BTS que brindaron servicio GPRS durante el plan piloto, para el Sistema Caracas y para el Sistema Centro (Ciudad de Valencia), las cuales están resaltadas en azul y se muestra la cobertura que brindan estas BTS como servidoras dominantes, es decir, en la zona de cobertura indicada en rojo, se tendrá servicio GPRS, pero al salir de esta zona, el MS hará la reselección hacia otra BTS sin servicio GPRS habilitado, y se perderá eventualmente la conexión a la plataforma GPRS. Se debe tomar en cuenta que este mapa es referencial, y no es 100% preciso.

Figura 4.1: Cobertura GPRS Plan Piloto. Sistema Caracas

Figura 4.2: Cobertura GPRS Plan Piloto. Sistema Centro

4.3	Ajuste de parametrización

Una vez implementado el servicio GPRS en la zona del plan piloto se realizó una serie de pruebas con la finalidad de verificar el desempeño del sistema GPRS y hacer los ajustes necesarios a nivel de modificación de la parametrización inicial para iniciar la segunda etapa de la implementación del servicio GPRS, la cual consiste en la implementación del conjunto de valores de parámetros corregido en toda la red de la Corporación Digitel. Una vez hecho esto se continuó el proceso de pruebas para la puesta a punto del servicio. A continuación se describe una serie de pruebas realizadas, la metodología seguida, los resultados obtenidos, las observaciones realizadas, y los cambios a la parametrización inicial que se consideraron necesarios.

4.3.1	Drive tests

El Drive test es una prueba en la cual se monitorea la operación de un MS durante una llamada mediante un equipo portátil, lo cual permite hacer su ejecución en cualquier parte de la red, ya sea de manera estática o en movimiento. Al monitorear la operación, se está llevando un registro de todos los eventos que ocurren antes, durante y luego de la realización de una llamada o, en el caso GPRS, de una transmisión de datos. El posterior análisis detallado de estos registros brinda al Ingeniero de RF una poderosa herramienta para la comprensión de los eventos y su mejoramiento.

Existen en el mercado diferentes proveedores de el equipo necesarios para este tipo de pruebas, el cual consiste en un MS comercial y un GPS (por las siglas en inglés de Global Positioning System) con sus respectivas interfaces a un PC portátil. Para realizar mediciones relacionadas con GPRS el MS debe poseer esta funcionalidad. El programa de medición a instalar en el PC permite el monitoreo de los eventos, el manejo del MS, y en la mayoría de los equipos de medición disponibles en el mercado, permite la observación gráfica de los eventos, las mediciones que realiza el MS, los mensajes entre MS y BTS, etc. En el PC portátil se configura el programa de medición con los manejadores del MS y GPS. Adicionalmente, este software podrá requerir información relativa a la configuración presente en la red. En la Corporación Digitel se dispone de un equipo de medición provisto por la empresa Nemo Technologies, denominado TOM (Tool for Outdoor Measurement) que se complementa con la herramienta de análisis SAM (Software for Analysis Measurements) que permite una observación detallada de los eventos. Las herramientas descritas componen el software del equipo de medición, el cual se completa con un MS Marca Motorolla y un GPS marca Garmin. A continuación se detallan los elementos utilizados durante las mediciones en la Tabla 4.1

Tabla 4.1. Configuración del equipo de medición

| PC Portátil | Software |
| --- | --- |
| Laptop PIII-700MHz-256MB-12GB | Windows 2000; TOM and SAM from Nemo Tech |
| Desktop PII-233MHz-64MB | Widnows2000 PDT from Nemo tech. Servidor de datos |
| Software | Version |
| TOM GPRS Outdoor Measurement de Nemo Tech. | TOM version 4.02.14. Primera version commercial disponible. |
| SAM Software for analysing Measurement de Nemo Tech | SAM version 3.5 |
| PDT Packet Data Tester de Nemo Tech | PDT version 1.00.6. Sofware para configurar servidor de datos |
| Motorola GPRS Wizard | Version 2.0.1 |
| Teléfono | Modelo |
| Motorola pone | Timeport 260 (3+1) |
| Motorola PCMCIA card (trace) | MPLUSII (interfaz) |

Para realizar mediciones en una red GPRS se debe monitorear la transmisión de datos de un punto a otro, esto se podría lograr al configurar el MS como un Modem telefónico y acceder por ejemplo a la internet desde el PC portátil. Sin embargo, la transferencia de archivos al PC se verá afectada tanto por los retardos que puedan existir en la red GPRS como por los que puedan existir en la internet. Para evitar esto y tener una medición que considere sólo los efectos que pueda tener la red GPRS sobre la transmisión de datos, se realiza la conexión mostrada en la Figura 4.3.

Figura 4.3. Conexión del equipo de medición

Se debe entonces disponer de un PC conectado directamente al GGSN, este PC se debe configurar con el software PDT especificado en la Tabla 4.1 para su uso como servidor de datos. Al realizar la medición, el MS se conectará al Servidor de Datos y desde el PC portátil se podrá configurar la medición, en cuanto al tipo de transmisión (TCP/UDP), el tamaño de los paquetes, la duración de la transmisión, y la dirección de la transmisión, es decir, se puede transmitir datos del MS al Servidor de datos o viceversa.

En las pruebas realizadas se verificaron las siguientes funcionalidades básicas de GPRS: el registro GPRS (attach), la activación de contexto PDP, la transmisión y recepción de datos y la actualización de localización GPRS y GPRS-GSM (RAU y RAU-LAU). Se debe recordar el equipo de medición descrito sólo permite monitorear la interfaz aire, cualquier falla o evento a partir de la interfaz Gb no puede observarse ni cuantificarse con este equipo.

A continuación se muestra una gráfica indicativa de los resultados obtenidos en un drive test en el sistema Caracas, en la misma se observa la velocidad de transmisión promedio de 32 Kbps, adicionalmente se puede observar otros datos manejados durante las pruebas, tales como el número de ranuras de tiempo utilizados y el esquema de codificación entre otros.

Figura 4.4. Velocidad de transmisión promedio

En las pruebas realizadas durante el Plan Piloto, se mantuvo comunicación constante con el proveedor del equipo de medición, ya que se detectaron fallas en el mismo por tratarse de la primera versión comercial disponible. Una de las fallas detectadas consiste en retrasos en la transmisión de los eventos registrados por el MS hacia el PC portátil. Esto fue corregido con una actualización de software en el MS. Posteriormente, una vez finalizado el Plan Piloto, el MS fue sustituido por un MS marca NOKIA modelo 6310. Con este MS se ha detectado fallas en las mediciones realizadas ya que la transferencia de datos se hace a una tasa menor a la que pudiese permitir la red y se debe a que está limitada por el MS. Actualmente el proveedor está solucionando este inconveniente (confirmó haber recibido reportes similares de otros clientes).

El Servidor de Datos fue trasladado físicamente por lo que se le asignó una dirección IP pública, es decir, el servidor de datos ya no está conectado directamente al GGSN por lo que la conexión al mismo se hace a través de la Internet, de la misma manera que se haría a cualquier servidor público para descarga de archivos. En un principio resultó conveniente la configuración inicial, pero una vez puesta en servicio la red y verificado su correcto funcionamiento, este tipo de configuración brinda una percepción más real de lo observado por los usuarios.

Por las fallas detectadas y los resultados obtenidos con el equipo de medición, los cuales han sido comparados con información estadística del sistema y con reportes de mediciones realizadas en otras redes, se concluye que el mismo, actualmente, no resulta 100% confiable en cuanto a los resultados que brinda, por lo cual sólo se recomienda su utilización en la Corporación Digitel para la verificación de funcionalidades básicas de GPRS.

4.3.2	Capacidad de señalización

Actualmente no está disponible una estructura de canales lógicos para GPRS, es decir, todas las funciones de cada uno de estos canales están siendo llevadas por los canales lógicos GSM, por lo cual, la introducción de GPRS en la una red GSM implica una carga adicional en los canales de RACH, AGCH y PCH.

En el sentido BTS-MS, las BTS utiliza el canal PCH y AGCH para el establecimiento de una conexión. Con el PCH se hace la búsqueda del MS en un área determinada y con el AGCH se indica al MS información relativa al canal de tráfico asignado. En el sentido MS-BTS, el MS utiliza el canal  RACH para solicitar al sistema (a las BTS que puedan recibir dicha solicitud) un canal de tráfico.

Este intercambio de mensajes entre MS y BTS para el establecimiento de una conexión tiene un orden especifico según si la transmisión se inicia en el MS o en la BTS. A continuación se presenta dicho orden indicando el proceso, el canal involucrado y el sentido en el que se utiliza del mismo.

Figura 4.5 Establecimiento de una conexión GPRS iniciada por el MS

Figura 4.6 Establecimiento de una conexión GPRS iniciada por la BTS

Como se puede observar, para ambos casos se requiere la utilización de los canales RACH y AGCH. Se debe tomar en cuenta que la carga de utilización de estos canales depende estrechamente del tipo de tráfico manejado, es decir, un correo electrónico podría ser transmitido con un solo establecimiento de conexión como los vistos, sin embargo para aplicaciones de navegación en Internet, se puede necesitar la transmisión de una gran cantidad de paquetes de datos que a su vez requerirán múltiples conexiones como las mencionadas, ocasionando de esta manera una carga mayor sobre los canales RACH y AGCH. Adicionalmente, el canal PCH se verá también con una carga adicional debido a los procedimientos de Gestión de Localización de GPRS (RAU) y a el proceso de reselección.

En la infraestructura GSM, las ranuras de tiempo 0 y 1 de al menos uno de los TRX de cada BTS son utilizadas para el manejo de los canales de señalización. A el TRX con esta configuración de ranuras de tiempo se le conoce como TRX de BCCH. Existen dos posibilidades para la configuración de estos canales de señalización las cuales se conoce como Configuración Combinada y Configuración Separada y su principal diferencia radica en la capacidad de señalización que se puede alcanzar con cada una, por lo que se utilizan según la capacidad de señalización requerida por una BTS. En la red de la Corporación Digitel se utiliza la configuración separada en todas las BTS.

Cada ranura de tiempo puede cumplir diferentes funciones conocidas como canales lógicos, sin embargo, si una de esas funciones se asocia al uso del canal BCCH o SDCCH a esa ranura de tiempo se le conocerá como canal de BCCH o canal de SDCCH respectivamente. Se utilizan estas denominaciones por ser estos dos de los canales de señalización mas importantes. Cuando se habla de configuración separada se utiliza una ranura de tiempo como canal de BCCH y otra como canal de SDCCH, mientras que cuando se habla de configuración combinada, se utilizará sólo una ranura de tiempo para manejar todos los canales de señalización.

En la Figura 4.7 se puede observar como se combinan los canales lógicos en la trama de señalización (de 51 tramas TDMA y duración de 235ms). Se debe observar que para una misma configuración el uso del canal difiere según el sentido de la transmisión (MS->BTS o BTS->MS). Adicionalmente se debe aclarar que el canal CCCH puede ser utilizado tanto para AGCH como para PCH. Por último, se debe observar la utilización de estos canales en bloques de cuatro tramas TDMA, es decir, para enviar una solicitud de búsqueda de un MS (Paging Request) o una asignación de canal (Immediate Assignment) se utilizará un bloque.

Figura 4.7 Configuraciones de los canales de señalización

Cuando se utiliza la configuración combinada se dispone de tres bloques para CCCH, mientras que cuando se utiliza la configuración separada se dispone de nueve bloques para CCCH. Existen parámetros para controlar la manera en la cual se comparte la capacidad del CCCH entre PCH y AGCH. La carga en el PCH se puede controlar mediante los parámetros que controlan la Gestión de Localización y con el dimensionamiento de los Routing Areas.

Simulaciones realizadas por NOKIA han demostrado que el mayor efecto de carga de señalización debido a la introducción de GPRS se presenta en RACH y AGCH. En el caso particular de RACH, dada las altas capacidades disponibles (independientemente de la configuración utilizada), se tiene que la carga adicional producto de la introducción del servicio GPRS no es significativa y tomando en cuenta la misma, la capacidad del canal de RACH puede ser compartida por el tráfico GSM y el tráfico GPRS sin esperarse ningún tipo de inconvenientes en cuanto a limitaciones de capacidad.

Para estimar el efecto de la introducción de GPRS en la capacidad de los canales de AGCH y PCH se calculó la carga que implica el servicio GSM, la cual, se espera sea en todo momento mucho mayor a la carga relativa al servicio GPRS.

La capacidad de AGCH y PCH dependen directamente del parámetro utilizado para definir la manera en la que se comparten los bloques de CCCH. Este parámetro define cuantos bloques se utilizarán para AGCH y el resto se utilizará para PCH. Al dividir esta capacidad por la duración de la trama de señalización en horas se tiene la capacidad por hora. En la red de la Corporación Digitel se configuró este parámetro de forma tal que se manejarán 3 de los nueve bloques disponibles para AGCH.

ACCESS_GRANT_CAP (h) = NO_OF_BLOCKS_FOR_ACCESS_GRANT / TIME_MF PAGING_CAP (h) = (CCCH_BLKS - NO_OF_BLOCKS_FOR_ACCESS_GRANT) / TIME_MF

Donde:	TIME_MF = 0,235 (s) / 3600 (s/h)

PAGED_MOBILES_CAP = PAGING_CAP (h) * 4

{ 4 Es el máximo número de móviles que se pueden buscar simultáneamente}

Una vez calculados estos valores, se realizó la observación estadística por un período de dos semanas, del número de solicitudes de búsqueda de MS y el número de asignaciones de canal para cada una de las BTS. De estas observaciones se tomaron los valores pico de una hora y se relacionaron con las capacidades máximas para obtener una estimación de la carga.

PCH_LOAD% = PAGINGMSGSENTPAGEDMOBILESCAP.100

AGCH_LOAD% = IMMASSGNSENTACCESSGRANTCAP.100

Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 4.8 y 4.9, de las cuales se concluye que la máxima carga de PCH es menor al 40% y que el 99% de las BTS presentan una carga de PCH menor al 25%. Además se tiene que la máxima carga de AGCH es menor al 10% y que el 90% de las BTS presenta una carga de AGCH menor al 9%. Según las recomendaciones de NOKIA, estos valores indican que se dispone de suficiente capacidad de señalización en estos canales como para manejar el tráfico GSM y GPRS.

Figura 4.8. Porcentaje de BTS con una carga de PCH dada

Figura 4.9. Porcentaje de BTS con una carga de AGCH dada

4.3.3	Ajuste Routing Areas

La implementación de GPRS en la Corporación Digitel fué un proceso llevado a cabo en dos etapas: Instalación de la plataforma y su Puesta en servicio. Una de las actividades realizadas durante la Instalación de la plataforma fue la distribución de BSC/PAPU, es decir, la manera en la cual las diferentes BSC de los sistemas Caracas y Centro se iban a interconectar con el SGSN. Adicionalmente, y tomando en cuenta la actividad mencionada, se elaboró una planificación de las regiones de enrutamiento (RA`s) GPRS.

Se realizó la distribución de las 8 BSC del Sistema Caracas y las 11 BSC del Sistema Centro en los PAPU del SGSN tomando en cuenta tanto el número de BSC en cada PAPU, como el número de BTS y TRX de forma tal de equiparar las cargas en los PAPU y una vez obtenida esta distribución se asignó un RA único por cada BSC. La distribución mencionada se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Figura 4.10. Distribución Original de carga en PAPU

El resultado de esta planificación fue revisado (previo a la etapa de Puesta en Servicio) tomando en cuenta los criterios manejados por el departamento de Optimización y en base a esta revisión se realizó una propuesta que implicó un ajuste en la Implementación del Servicio.

Con la revisión de la propuesta de distribución de BSC/PAPU se determinó que el único criterio utilizado fue el de alcanzar una carga equilibrada en las cuatro PAPU`s del SGSN. Para la definición de RA, se consideró un único RA para cada BSC, lo cual no es un criterio optimo ya que se obviaron una serie de factores que redundan en un uso mas eficiente de la capacidad de señalización en el sistema. Estos factores se detallan a continuación.

El Routing Area debe estár contenido en un PAPU, es decir, no se puede definir un mismo RA para BSC conectadas en diferentes PAPU´s del SGSN, pero, si se puede definir uno a varios RA para BSC conectadas a un mismo PAPU.

Por lo general, las BTS asociadas a una BSC están geográficamente cercanas entre sí y la distancia entre cada una de ellas y la BSC es tal que facilita la implementación de los enlaces de transmisión entre las BTS y la BSC. Sin embargo no siempre es posible hacer la conexión de una BTS con la BSC correspondiente (según la distribución geográfica mencionada), bien sea por la presencia de obstáculos o por limitaciones de capacidad entre otros factores. Este hecho provoca que ocasionalmente se tengan BTS conectadas a una BSC y todas las BTS a su alrededor estén conectadas a otra BSC.

Una de las funcionalidades de la plataforma GPRS, es que permite el la actualización simultánea de Location Area y Routing Area con la implementación de la interfaz Gs, lo que permite un aprovechamiento mas eficiente de los recursos de la red al interconectar el MSC y el SGSN. Es decir, hablando de toda la señalización envuelta en el proceso de actualización de la localización, se tiene que la señalización relativa al LAU se envía al MSC correspondiente y la señalización relativa al RAU se envía al SGSN correspondiente. Si la configuración de RA y LA es tal que se tienen fronteras comunes (zonas geográficas donde las BTS que brindan servicio tienen diferente RA y LA), entonces estos procesos pueden ocurrir simultáneamente. Adicionalmente, si se cuenta con la interfaz Gs (la cual es opcional, no todas las operadoras la implementan) estos procesos simultáneos siguen uno sólo de los caminos de señalización descritos ya que el SGSN recibe la información relativa al RAU y envía al MSC, a través de esta interfaz, la información relativa al LAU, ahorrando así capacidad de señalización.

La situación propuesta inicialmente se puede ver reflejada en la Figura 4.11 donde se observan las regiones de localización (LA) y de enrutamiento (RA).  Se muestra delimitado en líneas rojas las diferentes regiones de localización con sus respectivas identificaciones numéricas (LAC; por las siglas en inglés de Location Area Code) y con colores en las BTS se indican las regiones de enrutamiento con sus respectivas identificaciones numéricas (RAC; por las siglas en inglés de Routing Area Code) que les fue asignado. En este caso por asignar un RAC único por BSC, los colores en las BTS también indican las BTS pertenecientes a un mismo BSC, en adelante llamaremos BSC1 a la BSC que agrupa todas las BTS en azul claro y BSC2 a la BSC que agrupa todas las BTS en amarillo y BTS grupo1 a las BTS en amarillo dentro de la zona de LAC 3002 y BTS grupo2 a las BTS en azul claro dentro de la zona de LAC 4001.

Figura 4.11. Asignación Original RAC

En las regiones correspondientes al LAC 3002 y al LAC 4001 se observa la mezcla de BTS`s amarillas y azul claro, es decir, BTS con diferente RAC, y pertenecientes a diferente BSC. En la Figura 4.12 se muestra con una línea vinotinto la frontera entre el RAC49 y el RAC50, y se puede apreciar que un MS que se desplace por una de las vías principales desde la zona del LAC 3001 a la zona del LAC 4001 realizará dos LAU (fronteras rojas) y aproximadamente 9 RAU. Esto implica una carga de señalización entre MS y SGSN que se podría disminuir considerablemente con una redefinición de la frontera de RAC`s.

Figura 4.12. Frontera Original RAC

En este caso en particular ambas BSC estaban inicialmente asignadas a un mismo PAPU pero para el Sistema Centro se tenían casos donde además de esta situación, las BSC involucradas pertenecían a diferentes PAPU, por lo cual, para poder plantear la solución que se explicará fue necesario redistribuir las BSC/PAPU, de manera tal que los pares de BSC donde se presentaran situaciones como la descrita estuviesen en un mismo PAPU, esto tomando en cuenta también el criterio inicial de una distribución equitativa de la carga. Una vez realizado esto se obtuvo la siguiente distribución de carga por PAPU, la cual esta mas balanceada que la propuesta original.

Figura 4.13. Distribución Final de carga en PAPU

Para mejorar la situación descrita se debe considerar que la BSC1 y la BSC2 deben estar en un mismo PAPU, asi, a las BTS grupo1 se les podrá asignar el RAC 49 y a las BTS grupo2 se les podrá asignar el RAC 50. Es decir, en ese PAPU se definirán dos RAC que compartirán las BTS de las BSC1 y BSC2. Si la BSC1 y  la BSC2 estuviesen en PAPU diferentes no sería posible asignar a las BTS del grupo1 el RAC49 ya que estaría definido en otra PAPU. Otra solución sería revisar la red de transmisión y reestablecer donde sea posible, los enlaces de transmisión a la BSC mas cercana, de forma tal de eliminar las BTS de los llamados grupo1 y grupo2, con esto no sería necesario que las BSC1 y BSC2 compartan un mismo PAPU. Se hizo esta recomendación al departamento correspondiente y actualmente esta en desarrollo este proceso de reestablecimiento de enlaces de transmisión.

En la Figura 4.14 se puede observar el efecto que tuvo la modificación del RAC en las BTS del grupo1 y del grupo2, resultando en fronteras comunes de LA y RA, lo cual al considerar que se dispone de la interfaz Gs, implica una optimización sustancial de los recursos de señalización disponibles.

Figura 4.14. Frontera Final RAC

De esta labor se concluye sobre los factores que deben considerarse tanto al planificar la interfaz Gb como al distribuir sus recursos entre las BSC existentes en la red, ya que una planificación errada en este sentido podría ocasionar una carga de señalización adicional sobre la red GSM (considerando que actualmente la capacidad de señalización GSM se comparte para GSM y GPRS). Estos factores son: Distribución geográfica de BTS por BSC, Fronteras de LA y Capacidad de la interfaz Gb.

4.3.4	Test funcionalidades

Estas pruebas se refieren la pruebas de las funcionalidades básicas GPRS descritas para cada una de las BTS que conformaron el Plan Piloto. Se realizaron pruebas de cobertura GPRS de dos tipos, indoor y outdoor.

En la pruebas indoor se hizo un recorrido dentro de las empresas que estarían involucradas en el proceso de pruebas del servicio. En la Tabla 4.2 se muestra un resumen con los principales indicadores de desempeño GPRS en cada una de las áreas donde estarán los usuarios GPRS de las empresas seleccionadas en el Sistema Caracas. En la Tabla 4.3 se muestra la información respectiva al Sistema Centro.

Tabla 4.2. Resumen pruebas GPRS indoor Sistema Caracas

|  | EMPRESA A |  |  | EMPRESA B |  |  | EMPRESA C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piso 5 | Piso 13 | Piso 1 | Piso 2 | Piso 10 | Passillo | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 |
| Avg RX LEV[dBm] | -67.7 | -73 | -60.8 | -63.8 | -62.6 | -61.7 | -66.7 | -61.6 | -71.4 |
| RX QUAL | 0.475 | 1.075 | 1.999 | 1.424 | 1.391 | 0.488 | 0.523 | 0.245 | 0.939 |
| RLC BLER [%] | 31.6 | 25.142 | 27.696 | 30.636 | 57.8 | 26.7 | 11.05 | 24.5 | 18.8 |
| Vel. Trasm. [kbps] | 28013 | 18557 | 11705 | 15680 | 7028 | 22136 | 26436 | 23995 | 22402 |

Tabla 4.3. Resumen pruebas GPRS indoor Sistema Centro

|  | EMPRESA D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Pricidencia | Pasillo |
| Avg RX LEV[dBm] | -90.6 | -83.2 | -84.7 | -91.2 | -88.7 |
| RX QUAL | 1.106 | 0.013 | 0 | 0.695 | 2.120 |
| RLC BLER [%] | 7.67 | 0.07 | 0 | 4.932 | 4.578 |
| Vel. Trasm. [kbps] | 17.2 | 28.1 | 19.85 | 22.175 | 7.4 |

Como se puede observar, las velocidades de transmisión obtenidas no son constantes en las diferentes áreas de las empresas seleccionadas. Esto se debe a que son proporcionales a los niveles de calidad presentes.

En las pruebas outdoor, se realizaron recorridos por las principales avenidas dentro de la zona del Plan Piloto para verificar la continuidad del servicio. Adicionalmente se realizaron pruebas de funcionalidades básicas GPRS en cada una de las celdas involucradas en el Plan Piloto.

Para el sistema Caracas, al promediar los resultados obtenidos en cada una de estas pruebas se obtuvo una velocidad promedio de 30Kbps en condiciones ideales, es decir, sin congestión GPRS, cerca de las BTS (lo cual implica buenos niveles de calidad) y manejando 3 ranuras de tiempo.

Al realizar el mismo proceso con las pruebas outdor realizadas en el sistema Valencia se obtuvo una velocidad promedio de 21Kbps en condiciones ideales igualmente. Sin embargo, al hacer comparaciones con el sistema Caracas se debe aclarar que en líneas generales, el sistema Valencia presenta una menor densidad de BTS por lo que existen más zonas donde los niveles de potencia son bajos y por ende los niveles de calidad esperados son menores, adicionalmente se debe tomar en cuenta que debido al tráfico GSM presente, en las pruebas realizadas se manejaron 3 TSL aproximadamente el 30% del tiempo de duración de las pruebas mientras que para caracas ese porcentaje alcanzo 67%.

Otro factor que se debe tomar en cuenta al comparar los resultados obtenidos es el esquema de codificación utilizado. De los cuatro esquemas de codificación descritos en el Capítulo IV, sólo están disponibles los dos primeros CS-1 y CS-2. En el sistema Caracas se tiene una funcionalidad, descrita en el punto 4.3.8, que permite al sistema seleccionar el esquema de codificación a utilizar. Esta selección se justifica por la dependencia entre la velocidad de transmisión máxima (utilizando un CS dado) y la relación C/I presente, por lo que para ciertas condiciones de C/I se alcanza mayores tasas de transmisión utilizando CS-1 y luego de cierto umbral de C/I se alcanza mayores tasas de transmisión  CS-2.

En el Sistema Centro, la utilización de uno u otro esquema de codificación es fija, y se configuró en CS-2. Según las relaciones de variación de los niveles de velocidad con respecto a los niveles de calidad, si el móvil se encuentra en una zona de bajo nivel de calidad, en el Sistema Caracas se utilizaría CS-1 (que implica una mayor corrección de errores) mientras que en el Sistema Centro se continuaría utilizando CS-2 que maneja una menor corrección de errores (cuando son mas probables) y por tanto se tienen niveles de velocidad menores.

Se concluye con estas pruebas que se puede ofrecer al usuario una tasa de transmisión promedio, sin embargo no se puede garantizar una tasa de transmisión fija en cualquier momento sin condicionar la ubicación y movilidad del usuario, debido a que son muchos los factores que pueden incidir sobre la velocidad de transmisión.

4.3.5	Test bloqueo

Para habilitar el servicio GPRS en una BTS se debe habilitar el parámetro correspondiente que permite a dicha estación el manejo de tráfico GPRS. Adicionalmente, se debe habilitar de manera independiente el o los TRXs que manejarán GPRS. Es decir, no necesariamente todos los TRX de una BTS se deben habilitar para el manejo de tráfico GPRS.

La recomendación dada por los proveedores fue la de la habilitación de la capacidad del manejo de GPRS, sólo a el TRX donde se crearía el territorio GPRS. Sin embargo, se propuso la consideración de los factores que se presentan a continuación con la finalidad de configurar la capacidad de manejo de GPRS para todos los TRX de cada BTS.

Actualmente en la red de la Corporación Digitel, se presentan un promedio de 8 fallas diarias de TRX que implican el bloqueo de los mismos, conmutando las llamadas que estuviesen manejando a los TRX de la misma BTS que permanezcan en servicio, si se dispone de ellos y si tienen la capacidad. Estos bloqueos tienen diversas razones y no siempre resultan ser fallas críticas, ya que en la mayoría de los casos son bloqueos de corta duración, donde el TRX vuelve a prestar servicio nuevamente sin necesidad de sustitución del mismo o cambios mayores.

Cuando ocurre este tipo de falla en el TRX de BCCH y la BTS dispone de uno o más TRX, se produce una reconfiguración automática de timeslots en uno de estos TRX disponibles de manera tal que se crean los canales de señalización en este nuevo TRX, garantizando así la presencia de un TRX de BCCH y por ende la prestación del servicio. Si se tiene un solo TRX, la BTS dejará de prestar servicio mientras dure la falla.

Suponiendo que en el ejemplo anterior, el territorio GPRS esté creado en el TRX de BCCH, y que adicionalmente sea éste el único TRX donde esté habilitado el manejo de tráfico GPRS. Al momento de fallar este TRX ocurrirá la reconfiguración mencionada para crear un nuevo TRX de BCCH, pero como ningún otro TRX estaba habilitado para manejar tráfico GPRS, el territorio GPRS no puede crearse y por ende se pierde servicio GPRS mientras dure la falla.

Esta situación se presentó durante el plan piloto y se verifico la pérdida del servicio GPRS en una de las BTS involucradas en esa etapa. Se forzó el bloqueo del TRX de BCCH, para que el mismo se reconfigurara (al TRX de BCCH original) y se pudiese crear el territorio GPRS en el TRX donde si estaba habilitada esta funcionalidad.

Adicionalmente, se realizó una prueba en maqueta para determinar la posibilidad del crecimiento del territorio GPRS a mas de un TRX, es decir, si se tienen varios TRX habilitados para el manejo de tráfico GPRS, si no existiese tráfico GSM en un momento dado y si se tuviese una muy alta demanda de capacidad GPRS, el tamaño del territorio GPRS no se verá limitado en el número de ranuras de tiempo disponibles en el TRX donde se creo inicialmente el territorio GPRS, sino que podría extenderse a varios TRX. De hecho, en las pruebas realizadas se llego a utilizar hasta 12 ranuras de tiempo simultáneamente. Para generar esta demanda se utilizaron tres equipos con capacidad de manejar cuatro ranuras de tiempo cada uno para la recepción de información.

Considerando lo anterior, se concluyó que resulta más conveniente la habilitación de la capacidad de manejo de tráfico GPRS en todos los TRX de cada BTS y así se implementó.

4.3.6	Test territorio GPRS

Durante la implementación de la plataforma GPRS, se colaboró con el departamento a cargo del control de los parámetros relativos al territorio GPRS, brindando recomendaciones y sugerencias a partir de las conclusiones obtenidas en pruebas realizadas con el equipo de medición. Esto con el fin de definir una estrategia óptima en cuanto a la asignación de territorio GPRS.

A pesar de que el control de los parámetros relativos al territorio GPRS no es responsabilidad directa del Departamento de Optimización, una estrategia inadecuada en dicho control puede ser la causa de disminución en las velocidades de transmisión ofrecidas al usuario, cuya observación y mejoramiento si es responsabilidad del departamento de Optimización, por lo cual, se debe mantener especial atención a cualquier cambio en este conjunto de parámetros.

Se realizó una serie de pruebas en las cuales se hizo seguimiento al número de ranuras de tiempo que podía manejarse en el territorio GPRS. Se Observo la diferencia de filosofía entre los proveedores de los Sistemas Caracas y Centro para los algoritmos que controlan el tamaño del territorio GPRS, lo cual llevo a una revisión del territorio GPRS en el Sistema Centro (ver 4.3.10).

Adicionalmente, se realizaron pruebas para determinar las capacidades máximas de GPRS. Teóricamente el territorio GPRS puede ser tan grande como ocho veces el número de TRX que estén habilitados para manejar GPRS. Sin embargo, no se tenía ningún tipo de documentación o pruebas que verificara esta afirmación. Para hacer esta prueba, se utilizó una BTS en la cual se garantizó la no existencia de tráfico GSM durante la misma. Luego se realizaron conexiones GPRS utilizando cuatro equipos con capacidad de manejar cuatro ranuras de tiempo para transmisión en donwlink. Dos de estos equipos se utilizaron para navegación WAP (MS SIEMENS S45) y otros dos para navegación en Internet (COMPAQ I-PACK con módulo GSM). En un momento dado se observó la utilización de hasta doce ranuras de tiempo de manera simultánea, divididos en dos TRX, con lo cual se verificó que el territorio GPRS puede extenderse a mas de un TRX si hay recursos disponibles.

4.3.7	Test Modo de operación de la red

Durante la implementación de la plataforma GPRS se colaboró con el departamento a cargo de la implementación de la interfaz Gs (entre SGSN y MSC) en cuanto a la realización de pruebas para determinar el estado de funcionamiento de la misma. Esta interfaz permite un aprovechamiento eficiente de los recursos de la red al interconectar el MSC y el SGSN. Las principales funcionalidades que brinda esta interfaz son el registro GPRS/GSM combinado, la actualización de localización RAU/LAU combinada y servicios de paging GSM via SGSN.

Este último caso es el estudiado en esta prueba y ocurre cuando el SGSN recibe desde el MSC, mensajes de paging GSM a un MS, para ser el SGSN quien envíe el comando de paging a la BSC. La ocurrencia o no de este proceso es controlable mediante el parámetro NETWORK MODE OPERATION. Dicho parámetro tiene dos valores para definir la utilización del Modo de Operación I o Modo de Operación II.

El proceso descrito corresponde al Modo de operación I, es decir, en el Modo de Operación I se hace uso de la interfaz Gs, mientras que en el Modo de operación II es el MSC quien envía a la BSC el comando de paging.

Dado que si un MS esta registrado en GPRS (GPRS attached), se conoce su ubicación bien sea a nivel de RA (Modo STANDBY) o a nivel de BTS (Modo READY), el uso de la interfaz Gs brinda la ventaja de que al ser necesario realizar paging GSM a un MS (siempre y cuando el MS este registrado en GPRS y se este utilizando el Modo de Operación I), sólo se envíe el mensaje de paging a las BTSs del RA donde se encuentra el MS (el cual puede ser menor en número de BTS al LA) o a la BTS específica, ahorrando capacidad de paging para el resto de las BTS en la BSC.

Para probar el funcionamiento de esta interfaz, se realizó su implementación en una BSC del Sistema Caracas y en la misma se modifico el parámetro NETWORK MODE OPERATION para configurar el Modo de Operación I. Con el equipo de medición y el MS en Modo READY se realizaron llamadas al MS y se verificó el contenido de los mensajes de información de la red.

Debido a que el equipo de medición sólo permite la observación de estos mensajes de información y el momento de ocurrencia del mensaje da paging (mas no su procedencia), sólo se pudo concluir al respecto que efectivamente fue implementada esta interfaz. Concluir sobre el estado de su funcionamiento no fue posible dadas las limitaciones del equipo de medición. Esta labor así como la puesta a punto de la interfaz Gs fue llevada a cabo posteriormente por el departamento correspondiente.

4.3.8	Test Link adaptation

En la versión de GPRS disponible actualmente sólo se manejan los esquemas de codificación CS-1 y CS-2. En condiciones ideales (muy alto C/I), y debido a la diferencia en los esquemas de codificación en cuanto a la detección de errores, se tiene que con cada esquema de codificación se podrán alcanzar diferentes velocidades de transmisión, siendo el esquema de codificación mas robusto en cuanto a la detección de errores el que brinde una velocidad de transmisión menor. A medida que disminuye la relación C/I, la transmisión se hará mas susceptible a las interferencias por lo que llegará un momento en que el esquema de codificación mas robusto en cuanto a la detección de errores, sea el que brinde una velocidad de transmisión mayor. Esto se puede observar en la Figura 4.15, que muestra los resultados de simulaciones realizadas por NOKIA en una red de prueba.

Figura 4.15. Velocidad de transmisión según C/I y esquema de codificación

Como se puede observar, si se utiliza un esquema de codificación fijo se pierde en cuanto a las velocidades máximas de transmisión para ciertas condiciones de C/I. En el Sistema Caracas, el esquema de codificación utilizado puede variar, esto es una característica particular de la infraestructura NOKIA denominada Adaptación del Enlace (LA por las siglas en inglés de Link Adaptation). Mientras que para el Sistema Centro, se debe seleccionar un esquema de codificación fijo. Gráficas similares a la anterior elaboradas por NOKIA sugieren que el comportamiento de estas curvas difiere según donde se cree el territorio GPRS. Si el territorio GPRS se crea en un TRX de no BCCH se obtiene un comportamiento como el descrito, mientras que si el territorio GPRS se crea en un TRX de BCCH se tendrá que para cualquier condición de C/I se obtendrán mayores velocidades de transmisión al utilizar CS-2 en lugar de CS-1 (no hay una intersección de las curvas).

La configuración del esquema de codificación de la siguiente manera: para el Sistema Centro se configuró en todas las BTS el esquema de codificación CS-2, para el Sistema Caracas se configuró el esquema de codificación variable en un grupo de BTS donde la mayoría del tráfico se maneja en los TRX de no BCCH y en el resto de las BTS se configuró el esquema de codificación CS-2.

Se realizaron pruebas con el equipo de medición verificando el funcionamiento del Link Adaptation en las BTS donde se configuró.  De las pruebas realizadas se concluye que esta característica no resulta perfecta dado que se basa en las estimaciones del enlace de radio reportadas por el MS o medidas por la BTS, las cuales pueden no ser precisas todo el tiempo y se ven afectadas por la movilidad del usuario. Adicionalmente, son contados los casos en los cuales se llegó a manejar niveles de C/I tan bajos como los necesarios para aprovechar las ventajas  del Link Adaptation, ya que por lo general, antes de que esto ocurriera se realizaron reselecciones. Por esto, la mayoría del tiempo se utilizó el esquema de codificación CS-2, y en los casos donde se utilizó CS-1, se verificó la similitud entre los valores de corte presentados en la Figura 4.15 y los obtenidos en el Sistema Centro. Se estima que una vez que se disponga de la versión final de GPRS, donde se podrán utilizar los esquemas de codificación CS-3 y CS-4, el Link Adaptation brindará resultados más significativos.

4.3.9	Test preferencia

Existe un conjunto de parámetros que permiten asignar preferencia en cuanto a la utilización de los TRX de una BTS. Estos TRX se clasifican en TRX de BCCH y TRX de TCH, según su utilización. Adicionalmente, este conjunto de parámetros se divide en la preferencia en la utilización de un TRX dado relativa al tráfico GSM, y relativa al tráfico GPRS. Cuando se va a asignar un canal de tráfico a un MS se verifica el parámetro de preferencia para GSM y se determina en que TRX se asignara el mismo. Similarmente, cuando se va a crear el territorio GPRS en una BTS, se verifica el parámetro de preferencia para GPRS y se determina en que TRX se creará el mismo.

En los TRX de BCCH, se transmite de manera continua y constante, resultando en niveles de interferencia constantes e independientes de la carga de tráfico en los mismos. En los TRX de TCH, se utilizan funcionalidades como el salto de frecuencia (compartición de un grupo de frecuencias por grupos de TRX en lugar de una frecuencia por TRX) y control de potencia (algoritmo para al ajuste dinámico del balance de potencia entre MS y BTS para transmitir con la menor potencia necesaria) que implican una dependencia de los niveles de interferencia presentes con respecto a la carga del sistema. Una particularidad de GPRS es que en su versión actual no permite el control de potencia en la BTS, esto implica que si se maneja tráfico GPRS en los TRX de TCH se estará incrementando los niveles de interferencia en estos TRX, mientras que, como en el TRX de BCCH tampoco se aplica control de potencia, no se tiene ningún efecto directo sobre los niveles de interferencia manejados en estos TRX.

Se tiene entonces, en líneas generales que se manejarán menores niveles (y mas controlados) de interferencia en los TRX de BCCH, por lo cual se propuso inicialmente la creación del territorio GPRS, para toda la red, en los TRX de BCCH. En el Sistema Centro se consideró el caso particular de una zona en la cual, a pesar de los factores mencionados, se obtienen mejores niveles de calidad en los TRX de TCH. Para esta zona se propuso la creación del territorio GPRS en los TRX de TCH.

Una vez configurado los parámetros de preferencia de GPRS según lo explicado, fue necesario la verificación de su efecto, es decir, se verificó en que TRX se había creado el territorio GPRS y su correspondencia con el valor del parámetro. Se observó que existían casos particulares donde el territorio GPRS no se había creado donde se esperaba, por lo que se coordinó la realización de pruebas particulares de estos parámetros en una BTS de prueba.

El parámetro de preferencia GPRS presenta dos valores (Y/N) cuya función se verificó con la prueba, mientras que el de preferencia GSM presenta tres valores (0: sin prioridad; 1:prioridad en TRX de BCCH; 2: prioridad en TRX de TCH). Los resultados de la prueba indicaron que el valor “Y” del parámetro de preferencia GPRS, indica que se creará el territorio GPRS siguiendo la misma prioridad especificada con el parámetro de preferencia para GSM. Mientras que el valor “N” del parámetro de preferencia GPRS, indica que se creará el territorio GPRS siguiendo la prioridad opuesta a la especificada con el parámetro de preferencia para GSM. Si no se especifica preferencia GSM (Valor 0), el territorio GPRS se creará igualmente sin preferencia de TRX independientemente del valor del parámetro de preferencia para GPRS (Y o N). Por ejemplo, si se quiere que el territorio GPRS se cree en el TRX de BCCH, se deben configurar los parámetros mencionados en “Y” y “1” o en “N” y “2”, según la configuración previa de la preferencia para GSM.

Se demostró entonces la relación entre los parámetros de preferencia para GSM y GPRS y se verificó su funcionamiento. Tomando en cuenta estos resultados se logró controlar la configuración del territorio GPRS según se planificó.

4.3.10	Test Sistema Centro

Esta prueba consistió en la realización de Drive test por las principales vías de Valencia y Maracay así como de rutas que comunican estas ciudades con poblados cercanos, en la Figura 4.16 se muestra un mapa con las vías recorridas.

Figura 4.16. Recorrido Test Valencia

Durante estos drive tests se verificó el efecto de la movilidad, los niveles de calidad y la cobertura sobre la velocidad de transmisión en el sistema GPRS. En la Tabla 4.4 se puede observar un resumen de los resultados obtenidos.

Tabla 4.4. Resumen test Sistema Centro

En todas la mediciones realizadas, la que registró mayor velocidad promedio fue la realizada en la Autopista Regional del Centro. También se puede observar un porcentaje del 40% del tiempo utilizando 3 ranuras de tiempo, lo cual ocurre justo a partir de la frontera entre el sistema Caracas y el Sistema Centro.

En el Sistema Centro (NOKIA) se tiene configurado en la mayoría de las BTS sólo 2 ranuras de tiempo para GPRS, sin embargo, en este sistema se tiene la característica de que de ser necesarios mas recursos para tráfico GPRS y los mismos no están siendo requeridos para tráfico GSM, ocurre una variación del territorio GPRS de forma dinámica. Por esto a pesar de estar configurado sólo dos ranuras de tiempo, se estaban utilizando durante el recorrido tres ranuras de tiempo. En el Sistema Valencia (SIEMENS) este proceso tiene otras características. Igualmente el tráfico GSM tiene prioridad y se podrían asignar llamadas dentro del territorio GPRS, pero el territorio GPRS no se extiende mas allá del número de ranuras de tiempo definidas para tal fin.

La configuración en la mayor parte del Sistema Centro en cuanto al número de ranuras de tiempo configuradas para GPRS es de dos ranuras de tiempo. Por esto se puede ver en la Tabla 4.4 que en promedio, el 65% del tiempo se manejaron dos ranuras de tiempo. Esto redunda directamente sobre la velocidad de transmisión. Como resultado de estas pruebas, se propuso a el departamento correspondiente el redimensionamiento del territorio GPRS para el Sistema Valencia.

En la Tabla 4.4 también se puede observar que en ciertos recorridos se tiene un alto porcentaje sin la asignación de ranuras de tiempo, esto debido a que existen ciertas zonas entre los poblados cercanos a Valencia y Maracay donde  no existe continuidad en la cobertura, lo cual sólo es solucionable con la puesta en servicio de nuevas estaciones pero requiere un análisis de factibilidad por los departamentos correspondientes.

Por último, gracias a estas pruebas se pudo determinar una falla de parametrización que estaba afectando el desempeño del Sistema Centro. Esta falla fue corregida al modificar un parámetro desconocido hasta el momento con lo que se habilitó el HO Intracell por razones de GPRS, es decir, como el tráfico GSM tiene prioridad, puede ocurrir la asignación de llamadas GSM dentro del territorio GPRS, sin embargo, si en el Sistema Caracas existe tráfico GSM dentro del territorio GPRS y además hay disponibilidad de ranuras de tiempo fuera del territorio GPRS, cuando un usuario GPRS requiere la utilización de ranuras de tiempo  (inicialmente dentro del territorio GPRS), ocurre un HO intracell en la llamada GSM, pasando a otra ranura de tiempo y liberando el territorio GPRS, esto no ocurría en el Sistema Centro, por lo que el usuario GPRS debía esperar que se libere la llamada GSM para poder hacer uso de la ranura de tiempo. En la Tabla 4.4 se puede observar un caso en el que el 40% del tiempo se tenia una ranura de tiempo y el 45% del tiempo dos ranuras de tiempo.

Todas las condiciones descritas que estaban afectando la velocidad de transmisión se podrían clasificar como condiciones de capacidad. Es decir, el efecto de manejar congestión GPRS fue simulado de manera indirecta en estas pruebas, ya que en muchos casos sólo se disponía de territorio GPRS de una ranura de tiempo y se mantenían simultáneamente varias conexiones (además del equipo de medición se disponían de dos MS GPRS que permiten la navegación WAP). De igual forma el efecto de congestión GSM también se observa de manera indirecta ya que para ambos sistemas, si no se tiene territorio GPRS dedicado, el tráfico GSM limitará el tamaño del territorio GPRS y el hecho de que el sistema no realizaba HO intracell limitaba el territorio GPRS a una ranura de tiempo e incluso en algunos casos a ninguna ranura de tiempo.

Para comprender el efecto de la congestión GPRS sobre la velocidad de transmisión se debe aclarar que cada ranura de tiempo podría compartirse hasta entre 9 usuarios GPRS, por lo que la velocidad de transmisión que percibiría el usuario sería un noveno de la asociada al esquema de codificación utilizado, además, el hecho de tener congestión GPRS implica un factor adicional que en caso de 100% de uso de la capacidad GPRS (9 usuarios) se estaría hablando de una disminución de la velocidad en un 50% aproximadamente (según información suministrada por el proveedor), es decir, en caso de congestión GPRS se podría manejar hasta 1/18 de la velocidad del canal por usuario. Adicionalmente, se debe aclarar que la velocidad asociada al esquema de codificación es referencial y la que verá el usuario será un tanto menor (alrededor de 10,5Kbps según pruebas realizadas), esto se debe a que en cada bloque se está transmitiendo además de la información de interés, datos adicionales introducidos por el sistema para asegurar la transmisión. A continuación se muestra una tabla suministrada por el proveedor que indica el efecto de la congestión GPRS en cuanto a la disminución de la velocidad

Tabla 4.5. Reducción de tasa de transmisión por congestión GPRS

| Ocupación del Territorio GPRS (%) | Velocidad de transmisión (% sobre la tasa de transmisión utilizada) |
| --- | --- |
| 10-20 | 95 |
| 20-30 | 90 |
| 30-40 | 85 |
| 40-50 | 80 |
| 50-60 | 75 |
| 60-70 | 70 |
| 70-80 | 65 |
| 80-90 | 57 |
| 90-100 | 50 |

Esta tabla se basa en simulaciones con diferentes tipos de MS que sugieren que se observa una reducción en la tasa de transmisión entre 75% y 80% sobre la tasa de transmisión máxima cuando un promedio del 50% de las ranuras de tiempo del territorio GPRS están ocupadas.  Igualmente de manera experimental, el proveedor obtuvo gráficas como la que se muestra a continuación, que muestra como un aumento en el tráfico GPRS puede incidir sobre los retardos en la transmisión de paquetes y por ende en la velocidad de transmisión brindada al usuario. En esta gráfica se analiza este comportamiento para un territorio GPRS de una ranura de tiempo. Para casos de territorio GPRS de tres ranuras de tiempo, se presentan gráficas similares de las que se puede concluir que raramente se alcanza la velocidad máxima teórica (tres veces la velocidad por ranura de tiempo) excepto en sistemas con muy poco tráfico GPRS.

Figura 4.17. Efecto de la carga GPRS sobre la velocidad de transmisión

Al simular condiciones de carga GPRS, pudo observarse con el equipo de medición disminuciones en la velocidad de transmisión pero resulta complejo con las herramientas disponibles realizar pruebas detalladas de comportamiento que permitan generar resultados como los mostrados en la Tabla 4.5 y en la Figura 4.17 para la red de la Corporación Digitel. Sin embargo, de las pruebas realizadas al respecto, y tomando en cuenta la característica del tráfico GPRS de transmisión en ráfagas, se puede inferir que para observar reducciones en la tasa de transmisión del 50% o mas, se debe observar muy altas tasas de carga y congestión GPRS durante largos períodos, lo cual no es esperado incluso a largo plazo.