Caracas, 08 de Mayo de 2002

PROPUESTA PARA REASIGNACIÓN

DE ROUTING AREA ALLOCATION (RA)

DEFINIDA EN LA PRIMERA FASE DEL

PROYECTO GPRS.

Carlos Martínez

Ingeniero de Optimización RF

Gerencia General Implementación

1. Propuesta inicial

En el documento: Digitel GPRS Project Phase 1.0, Ip Core Network Planning Document, Rel. 7.0; se encuentra la siguiente tabla que se ubica según el índice de dicho documento en el apéndice 8.1.1 Gb Detailed Planning, Routing Area Allocation, Table 8-1 RAC assignment Table.

tabla1

Esta tabla resume la asignación de RA en los 4 PAPU´s disponibles.  Digitel adoptó dos opciones diferentes de transmisión para enrutar las 19 BSC al SGSN.

Para las 8 BSC de Caracas se manejo la compartición de carga al asignar dos enlaces dedicados del tipo E1 entre cada BSC y el SGSN. En Valencia, el tráfico GPRS de las 11 BSC fue agrupado en clusters y a cada cluster se le asigno un enlace E1 hacia el SGSN para minimizar el número de enlaces de transmisión y los requerimientos de puertos ET en el SGSN para la conexión de la interfaz Gb. Los puertos ET del SGSN no están directamente relacionados con los PAPU por lo que en caso de cambio en la asignación de las BSC en cada PAPU se debe revisar la asignación interna de puerto ET/PAPU en el SGSN.

Se realizó la distribución de las BSC de Caracas y Valencia en los PAPU del SGSN tomando en cuenta tanto el número de BSC en cada PAPU, como el número de BTS y TRX de forma tal de equiparar las cargas en los PAPU y una vez obtenida esta distribución se asignó un RA a cada BSC. La distribución mencionada se puede apreciar en la siguiente gráfica.

gráfica 1

2. Propuesta para la redefinición de RAC´s.

Antes de definir GPRS a nivel de BTS se deben crear los Routing Area (RA). Al crear los Routing Area se le está indicando a la BSC cuál PCU atiende a cada RA. En la implementación de GPRS en el sistema Nokia, el Routing Area debe estár contenido en un PAPU, es decir, no se puede definir un mismo Routing Area en diferentes PAPU´s.

Otro punto importante es que la infraestructura NOKIA permite el la actualización simultánea de Location Area y Routing Area con la implementación de la interfaz Gs. El móvil en Standby envía un RA update cuando sea necesario y el SGSN reenvía la información relevante al LA Update al MSC reduciendo la carga en RACH y AGCH. De esto se concluye que una definición de RAC tal que presente fronteras comunes con fronteras de LAC es más eficiente y no es necesario la asignación de un único RAC por BSC.

Tomando en cuenta lo anterior se planteará una reasignación de RAC en las BSC Cuño Este y Mariche Oeste de forma tal que coincida la frontera de los LAC 3002 y 4001 con la de los RAC 49 y 50. Actualmente cada BSC maneja un solo RAC (mapa 1), aprovechando que están en un mismo PAPU se hará esta reasignación de RAC 49 a 50 a las BTS en Cuño Este cuyo LAC sea 4001 y de RAC 50 a 49 a las BTS en Mariche Oeste cuyo LAC sea 3002. Así cada BSC manejara ambos LAC y ambos RAC, con una frontera común óptima (mapa2). No se plantearán mas cambios al sistema Caracas.

En el sistema Valencia, la distribución de BSC por PAPU es tal que se presentan numerosas fronteras de RAC, debido a que cada BSC maneja un RAC diferente, y no se planificó tomando en cuenta como criterio, el hacer coincidir en lo posible las fronteras de RAC y LAC, lo cual si fué junto con la distribución equitativa de las cargas en los PAPU el criterio utilizado para la propuesta actual de redistribución. A continuación se describe la redistribución propuesta. En esta redistribución se tomó como base la carga aportada por las BSC del sistema Caracas, es decir, no se modificó la ubicación en PAPU de ninguna BSC del sistema Caracas.

Para esta redistribución se asignaron las BSC MORRO 4 y CALVARIO 4, al PAPU 1, están en deferentes MSC y manejan zonas rurales muy alejadas entre si, en estos casos se asignó un RAC por LAC en MORRO4 (mapas 3 y 4) y se eliminó la información referente al LAC 10 en la BSC CALVARIO4. En el PAPU 2 se manejarán las BSC CERRO CAFÉ 1, 2 y 3, todas en un mismo MSC, atienden una zona en la que se tienen dos LAC, se reasignaron los RAC de manera de hacer coincidir la frontera LAC / RAC (mapas 5,6 y 9 10). Las BSC CALVARIO 1, 2 y 3 se asignaron al PAPU 3, estas tres BSC pertenecen a un mismo MSC por lo que manejan LAC comunes. Se reasignaron los RAC de manera de hacer coincidir las fronteras de LAC / RAC (mapas 7, 8). Por último, en el PAPU 4 se ubicaron las BSC MORRO 1, 2 y 3, pertenecen a un mismo MSC y en la zona en la que se encuentran las BTS asociadas se manejan dos LAC. Se reasignaron los RAC de manera de hacer coincidir la frontera LAC / RAC. Dentro de uno de los LAC, se tiene una frontera de RAC (mapas 5,6).

A continuación se muestran una serie de mapas indicativos de la distribución de LAC/ RAC con la propuesta inicial y con la propuesta actual, así mismo se muestra la tabla de asignación de BSC/RAC con la nueva propuesta y un gráfico indicativo de la carga que manejará cada PAPU en cuanto a #BSC, # BTS, #TRX, #Gb.

gráfica 2

## SITUACIÓN ACTUAL DE LAC Y RAC EN LA RED CARACAS

MAPA 1

## SITUACIÓN PROPUESTA DE LAC Y RAC EN LA RED CARACAS

MAPA 2

Para mostar las modificaciones comentadas en el sistema Siemens se utilizarán varios mapas en los cuales no se utiliza la capa de ciudad ni carreteras para no sobrecargar los mismos.

BSC MORRO 4. Actualmente maneja un RAC y dos LAC.

MAPA 3

BSC MORRO4. La propuesta es que maneje un RAC por LAC.

MAPA 4

Esta es la distribución actual de LAC (enmarcado rojos) y RAC (sombreados) en Valencia

MAPA 5

Esta es la distribución propuesta de LAC (enmarcado rojos) y RAC (sombreados) en Valencia

MAPA 6

Esta es la distribución actual de LAC (enmarcado rojos) y RAC (sombreados) en Maracay

MAPA 7

Esta es la distribución propuesta de LAC (enmarcado rojos) y RAC (sombreados) en Maracay

MAPA 8

Esta es la distribución actual de LAC (enmarcado rojos) y RAC (sombreados) en Puerto Cabello y Edo. Falcón

MAPA 9

Esta es la distribución propuesta de LAC (enmarcado rojos) y RAC (sombreados) en Puerto Cabello y Edo. Falcón

MAPA 10

Propuesta inicial

Propuesta Actual