|  |  | Páginas: 14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Tests GPRS # Sistema Centro |  |  |  |
| Revisado por : Ing. César Cabarela, Ing. Juan Gallardo, Ing. Jesús Yustiz | Realizado por: |  | Ing. Carlos Martinez |

Se realizaron durante los días 3 y 4 de Julio pruebas del funcionamiento del servicio GPRS en el sistema centro. Estas pruebas consistieron en la realización de Drive test por las principales vías de Valencia y Maracay así como de rutas que comunican estas ciudades con poblados cercanos, en el Mapa 1 se muestran las vías recorridas.

Durante estos drive tests se verificó la velocidad de transmisión en el sistema GPRS y el efecto de la movilidad, los niveles de calidad y la cobertura sobre dicha velocidad. Se debe acotar que estas velocidades son referenciales para la plataforma GPRS Digitel y no se está tomando en cuenta los retardos que pueda observar un usuario debido a la internet.

La velocidad de transmisión obtenida durante estos Drive test en el sistema centro fué de 13,5 Kbps en promedio, con respecto a esto se tienen los siguientes comentarios:

- En todas la mediciones realizadas, la que registró mayor velocidad promedio fue la realizada en la Autopista Regional del Centro, en la tabla 1 se puede observar un porcentaje del 40% del tiempo utilizando 3 TSL, esto ocurre a partir de la BTS OCAMPO, la primera del sistema NOKIA en sentido Valencia-Caracas. Esta situación se muestra en los mapas 2,3,4 y 5.

- En el sistema NOKIA se tiene configurado en la mayoría de las BTS sólo 2 TSL para GPRS, sin embargo, en este sistema se tiene la característica de que de ser necesarios mas recursos para tráfico GPRS y los mismos no están siendo requeridos para tráfico GSM, ocurre una variación del territorio GPRS de forma dinámica. Por esto como se observó en los mapas 2,3,4 y 5, a pesar de estar configurados sólo 2 TSL se estaban utilizando durante el recorrido 3 TSL. En el sistema SIEMENS este proceso tiene otras características. Igualmente el tráfico GSM tiene prioridad y se podrían asignar llamadas dentro del territorio GPRS, pero el territorio GPRS no se extiende mas allá del número de TSL definidos para tal fin.

- La configuración en la mayor parte del sistema centro en cuanto al número de TSL configurados para GPRS es de 2 TSL, sólo teniendo 3 TSL las BTS involucradas en el trial GPRS y que se ubican en la zona sur de valencia. Por esto se puede ver en la Tabla 1 como en las mediciones realizadas en esas zonas existe cierto porcentaje de asignación de 3 TSL, sin embargo, en promedio, el 62,5% del tiempo se manejaron 2 TSL. Esto redunda directamente sobre la velocidad de transmisión.

- Se verificó otra diferencia del sistema SIEMENS con respecto al sistema NOKIA que afecta la velocidad de transmisión. Como el tráfico GSM tiene prioridad, puede ocurrir la asignación de llamadas GSM dentro del territorio GPRS, sin embargo, en el sistema NOKIA, si existe tráfico GPRS y además hay disponibilidad de TSL fuera del territorio GPRS, ocurre un HO intracell en la llamada GSM, pasando a otro TSL y liberando el territorio GPRS, esto no ocurre en el sistema SIEMENS, si hay una llamada GSM dentro del territorio GPRS, el usuario GPRS debe esperar que se libere dicha llamada para poder hacer uso del TSL. En la tabla 1 se puede observar un caso en el que el 40% del tiempo se tenia 1TSL y el 45% del tiempo 2TSL.

- En la tabla 1 también se puede observar que en ciertos recorridos se tiene un alto porcentaje sin la asignación de TSL, esto debido a que existen ciertas zonas entre los poblados cercanos a Valencia y Maracay donde  no existe continuidad en la cobertura.

- El esquema de codificación utilizado en el sistema centro es CS-2, en el sistema SIEMENS el esquema de codificación es fijo, en el sistema NOKIA, el esquema de codificación puede ser variable, actualmente se están realizando pruebas relativas a esta configuración.

A continuación se muestra el Mapa 1 donde se aprecia el recorrido realizado, la Tabla1, en la cual se pueden observar los principales indicadores de desempeño del sistema GPRS promediados para cada uno de los recorridos realizados. En los Mapas 2,3,4 y 5 se puede observar la velocidad de transmisión obtenida, el número de TSL utilizados, el esquema de codificación utilizado y los niveles de calidad obtenidos respectivamente en el recorrido realizado en la Autopista Regional del Centro. Y en los Mapas 6,7,8 y 9 se muestran las gráficas respectivas para la medición realizada en Maracay.

MAPA 1. RECORRIDO DIRVE TEST GPRS SISTEMA CENTRO

TABLA 1. RESUMEN MEDICIONES GPRS

MAPA 2. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, TRAMO AUTOPISTA

MAPA 3. NUMERO DE TSL, TRAMO AUTOPISTA

MAPA 4. ESQUEMA DE CODIFICACION, TRAMO AUTOPISTA

MAPA 5. NIVEL DE CALIDAD, TRAMO AUTOPISTA

MAPA 6. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, MARACAY

MAPA 7. NUMERO DE TSL, MARACAY

MAPA 8. ESQUEMA DE CODIFICACION, MARACAY

MAPA 9. NIVEL DE CALIDAD, MARACAY

El Departamento de Planificación realizó un plan para la implementación de territorio GPRS de 3 TSL en el sistema Centro.