|  |  | No de Páginas: 18 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viernes 7 de Junio de 2002. |  |
| Pruebas de GPRS Proyecto piloto |  |  |  |
| Revisado por: César Cabarela, Carlos Armas | Elaborado por: |  | Carlos Martínez, Juan Gallardo, Joffre Pérez, Slawomir Luc, Slawomir Pull, Fernando Lopez |

1. Situación actual.

Actualmente, se tiene configurado en la red Caracas un total de 78 sectores con GPRS como parte de lo que se denominó el Trial GPRS. Este trial consiste en la aplicación y prueba del servicio GPRS en una zona específica de la red para su optimización y posterior implementación en el resto de la misma. La escogencia de las BTS que conformarían la zona del trial se basó en la selección previa, por parte de los departamentos correspondientes, de las empresas que estarían involucradas en el proceso de pruebas del servicio. Las empresas involucradas en estas pruebas son: CADAFE, ubicada en la Avenida Sanz; Metroguía, Ubicada en el Centro Seguros La Paz en la Av. Fco. Miranda; y La Oriental de Seguros, ubicada en la Av. Fco. Miranda con Av. Principal de la Castellana. En cada una de estas empresas se realizaron pruebas de cobertura indoor para determinar las BTS dominantes en los diferentes niveles de oficinas, tomando en cuenta esto y los requerimientos para la realización de las pruebas se hizo la selección de los 78 sectores mencionados.

En el sistema Valencia se implementó una trial compuesto por 28 sectores. El método para su selección fue el mismo utilizado en la red de Caracas. La única empresa preseleccionada involucrada en el trial es Smurfit de Venezuela, donde se realizaron pruebas de cobertura para determinar las BTS dominantes, asimismo, se incluyeron en el trial BTS cercanas a la sede de Digitel en Valencia y BTS que atienden zonas donde se encontrarán los usuarios GPRS de la empresa seleccionada en sus actividades diarias.

A continuación se muestran mapas indicativos de las BTS que actualmente brindan servicio GPRS, las cuales están resaltadas en azul y se muestra además la cobertura que brindan estas BTS en la zona.

Al analizar estos mapas se debe considerar que la cobertura GSM difiere de la cobertura GPRS en cuanto a que en GSM no necesariamente la BTS que brinda el servicio es la mejor servidora, mientras que para GPRS no existen Hand Overs, sino que el móvil reselecciona a la BTS que brinde mejor servicio en todo momento. Además, se debe tomar en cuenta que este mapa es referencial, y no es 100% preciso.

Mapa 1. Cobertura GPRS trial. Caracas

Mapa 2. Cobertura GPRS trial. Valencia

2. Velocidad de transmisión.

Existen diversos factores que afectan la velocidad de transmisión que se puede alcanzar al utilizar el servicio GPRS. A continuación se hace una breve descripción de los principales factores y su efecto.

2.1 Esquema de codificación.

En GPRS se utilizan esquemas de codificación para la información que se maneja en la interfaz aire, es decir, entre el móvil y las BTS. Estos esquemas de codificación se conocen como CS-1, CS-2, CS-3 y CS-4, de los cuales actualmente sólo están disponibles los dos primeros. La funcionalidad de estos esquemas de codificación es la de detectar bloques con errores y solicitar la retransmisión selectiva de los bloques errados (cada bloque se refiere a una porción de la información a transmitir).

En el sistema Caracas, los esquemas de codificación utilizados varían, y cada esquema tiene asociado una velocidad de transmisión máxima, la cual es dependiente de la calidad de la señal en el sistema, a mayor calidad, es necesario menor corrección de errores y por tanto se tiene mayor velocidad de transmisión. Esta calidad se mide en función de la relación portadora/interferencia (C/I), y para los niveles manejados en la red Caracas se tiene en promedio:

CS-1 : 9,05 Kbps

CS-2 : 13,4 Kbps

Por tanto, la ubicación del usuario con respecto a las BTS (mientras mas cerca se esté se tendrá una mejor calidad) que brinden servicio GPRS redundará directamente sobre la velocidad de transmisión ya que el uso de uno u otro esquema de codificación no es fija y lo decide el sistema según los niveles de calidad medidos.

En el sistema Valencia, la utilización de uno u otro esquema de codificación si es fija, y se configuró en CS-2. Según las relaciones de variación de los niveles de velocidad con respecto a los niveles de calidad, este esquema de codificación brinda mayores niveles de velocidad que CS-1 a partir de cierto nivel de calidad, si el móvil se encuentra en una zona por debajo de dicho nivel de calidad, en el sistema caracas se utilizaría CS-1 (que implica una mayor corrección de errores) mientras que en el sistema Valencia se continuaría utilizando CS-2 que maneja una menor corrección de errores (cuando son mas probables) y por tanto se tienen niveles de velocidad menores.

Otro aspecto importante es que esa sería la velocidad de transmisión por cada canal, pero cada canal podría compartirse hasta entre 9 usuarios por lo que la velocidad de transmisión que percibiría el usuario sería un noveno de la asociada al esquema de codificación utilizado, además, el hecho de tener congestión GPRS implica un factor adicional que en caso de 100% de uso de la capacidad GPRS (9 usuarios) se estaría hablando de una disminución de la velocidad en un 50% aproximadamente, es decir, en caso de congestión GPRS se podría manejar hasta 1/18 de la velocidad del canal por usuario. Adicionalmente, se debe aclarar que la velocidad asociada al esquema de codificación es referencial y la que verá el usuario será un tanto menor (alrededor de 10,5Kbps según pruebas realizadas), esto se debe a que en cada bloque se está transmitiendo no sólo la información de interés, ya que cada en cada uno incluyen datos adicionales introducidos por el sistema para asegurar la transmisión.

2.2 Territorio GPRS

Para asignar recursos a GPRS se define el territorio GPRS. Este territorio permite una división dinámica de la capacidad  para GSM y GPRS. Básicamente, la capacidad GSM ociosa se podrá utilizar para GPRS, y cuando sea requerido el uso de recursos para GSM, los mismos son reasignados para obtener una mayor capacidad GSM y por ende una disminución en la capacidad GPRS ya que GSM siempre tendrá prioridad, cuando esto ocurre se esta hablando del territorio conmutable GPRS. Sin embargo, se puede definir un territorio dedicado para GPRS el cual es totalmente independiente del tráfico GSM y no variará. De esto se puede concluir:

Si se tiene sólo territorio conmutado, no se podrá garantizar servicio GPRS pero no se afecta la capacidad GSM disponible.

Si se tiene sólo territorio dedicado, se afecta la capacidad GSM al disponer de menos recursos pero se garantiza el servicio GPRS.

Con un territorio GPRS combinado, se logra un balance entre la garantía de la asignación del servicio GPRS y el menor efecto sobre la capacidad GSM.

En ninguno de los casos anteriores se está garantizando una velocidad de transmisión específica. En la Tabla 1 indica la asignación de los territorios GPRS especificando el número de Time Slots (TSL) dedicados y conmutables para el sistema Caracas y en la Tabla 2 se muestra la información correspondiente al sistema Valencia.

Tabla 1. Asignación de los territorios GPRS. Sistema Caracas

Tabla 2. Asignación de los territorios GPRS. Sistema Valencia

2.3 Tráfico

Como se ha mencionado, los recursos para GPRS pueden variar según el tráfico GSM según la configuración que se tenga de los territorios GPRS. A continuación se muestra un ejemplo con diferentes cargas de tráfico que indican cómo puede variar la velocidad de transmisión con GPRS. La fórmula que permite estimar la velocidad de transmisión por usuario es la siguiente:

Velocidad (Kbps) = (Capacidad dedicada + Capacidad conmutable) * Velocidad por Time Slot / #Usuarios*K

Supongamos la configuración de una BTS del sistema Caracas: PINCINCO2 con 1 TSL dedicado y 2 TSL conmutables, niveles de calidad tales que permitan manejar CS-2, es decir, una velocidad por time slot de 13,4 Kbps, y el factor K, que se refiere al efecto de reducción de la velocidad según la ocupación del territorio GPRS, que para una ocupación mínima (un usuario) sería igual a 1 y para una ocupación máxima (9 usuarios)  sería igual a 0,5; se tendría:

Sin congestión GSM y un solo usuario GPRS(condición ideal): (1+2)*13.4/1*1= 40.2Kbps

Sin congestión GSM y 9 usuarios GPRS: (1+2) * 13.4 / 9 * 0,5 = 2.23 Kbps

Con congestión GSM y un solo usuario GPRS: (1+0)*13.4 / 1 = 13.4 Kbps

Con congestión GSM y 9 usuarios GPRS: (1+0)*13.4 / 9 * 0.5 = 0.74 Kbps

Y en las mismas condiciones pero sin TSL dedicados se tendrían velocidades de 26.8Kbps, 1.49Kbps, 0Kbps y 0Kbps respectivamente. El hecho de definir una mayor capacidad conmutable o dedicada no implica que se puedan alcanzar mayores velocidades por usuario debido a que los móviles están limitados en la cantidad de TSL que pueden manejar, la mayoría de los móviles GPRS comerciales manejan hasta 3 TSL.

3. Pruebas GPRS

Se realizaron pruebas de cobertura GPRS de dos tipos, indoor y outdoor. En la pruebas indoor se hizo un recorrido dentro de las empresas seleccionadas y en las pruebas outdoor se hizo un recorrido por las avenidas involucradas en el área del trial. Estas pruebas se realizaron con un equipo de medición especial asociado a un móvil GPRS (3+1) y fueron múltiples los resultados obtenidos que permitieron verificar entre otros aspectos la velocidad de transmisión y la cobertura GPRS. Estos dos aspectos son los más relevantes desde el punto de vista del usuario por lo que a continuación se presenta un resumen de las pruebas realizadas resaltando estos dos indicadores.

3.1 Pruebas GPRS indoor

A continuación se muestran una serie de figuras indicativas de la velocidad de transmisión alcanzada, el esquema de codificación utilizado, el número de time slots utilizados y el nivel de calidad GSM (este último mapa se obtuvo con las pruebas de cobertura preliminares) para una de las empresas. Adicionalmente se muestra en la tabla 3, un resumen con los principales indicadores del desempeño GPRS en cada una de las áreas donde estarán los usuarios GPRS en las empresas seleccionadas para el sistema Caracas y en la tabla 4 la información respectiva al sistema Valencia

Figura 1. Throughput en downlink ( piso 5 CADAFE )

Figura 2. Esquema de codificación usado ( piso 5 CADAFE )

Figura 3. Número de Time slots usados en Downlink ( piso 5 CADAFE )

Figura 4. Calidad de señal en GSM ( piso 5 CADAFE )

# Tabla 3. Resumen pruebas GPRS indoor

# Sistema Caracas

|  | CADAFE |  | ORIENTAL DE SEGUROS |  |  | METROGUIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Floor 5 | Floor 13 | Floor 1 | Floor 2 | Floor 10 | Passeo princ | Comp room | Op room 1 | Op room 2 |
| Avg RX LEV[dBm] | -67.7 | -73 | -60.8 | -63.8 | -62.6 | -61.7 | -66.7 | -61.6 | -71.4 |
| RX QUAL | 0.475 | 1.075 | 1.999 | 1.424 | 1.391 | 0.488 | 0.523 | 0.245 | 0.939 |
| RLC BLER [%] | 31.6 | 25.142 | 27.696 | 30.636 | 57.8 | 26.7 | 11.05 | 24.5 | 18.8 |
| User throughput [kbps] | 28013 | 18557 | 11705 | 15680 | 7028 | 22136 | 26436 | 23995 | 22402 |

# Tabla 4. Resumen pruebas GPRS indoor

# Sistema Valencia

|  | SMURFIT DE VENEZUELA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Computer room1 | Computer room2 | Meeting room1 | Pricidencia | Pasillo Principal |
| Avg RX LEV[dBm] | -90.6 | -83.2 | -84.7 | -91.2 | -88.7 |
| RX QUAL | 1.106 | 0.013 | 0 | 0.695 | 2.120 |
| RLC BLER [%] | 7.67 | 0.07 | 0 | 4.932 | 4.578 |
| User throughput [kbps] | 17.2 | 28.1 | 19.85 | 22.175 | 7.4 |

Como se puede observar, las velocidades de transmisión obtenidas no son constantes en las diferentes áreas de las empresas seleccionadas. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, estas velocidades son proporcionales a los niveles de calidad presentes.

3.2 Pruebas GPRS outdoor

Se realizaron recorridos por las principales avenidas dentro de la zona del trial para verificar la continuidad del servicio y adicionalmente se realizaron pruebas de conexión en cada una de las celdas involucradas en el trial midiendo la máxima velocidad de transmisión y el correcto funcionamiento del servicio. Estas pruebas consistieron en el manejo de tráfico GPRS de manera continua durante 90 segundos.

A continuación se muestra una gráfica indicativa de los resultados obtenidos en una de estas pruebas en el sistema Caracas, en la misma se observa la velocidad de transmisión promedio de 32 Kbps, adicionalmente se puede observar otros datos manejados durante las pruebas, tales como el número de time slots utilizados y el esquema de codificación entre otros.

32 Kbps

Figura 5. Velocidad de transmisión promedio

Para el sistema Caracas, al promediar los resultados obtenidos en cada una de estas pruebas se obtuvo una velocidad promedio de 30Kbps en condiciones ideales, es decir, sin congestión GPRS, cerca de las BTS (lo cual implica buenos niveles de calidad) y manejando 3 time slots.

Al realizar el mismo proceso con las pruebas outdor realizadas en el sistema Valencia se obtuvo una velocidad promedio de 21Kbps en condiciones ideales igualmente. Sin embargo, al hacer comparaciones con el sistema Caracas se debe aclarar que en líneas generales, el sistema Valencia presenta una menor densidad de BTS por lo que existen más zonas donde los niveles de potencia son bajos y por ende los niveles de calidad esperados son menores, adicionalmente se debe tomar en cuenta el efecto de manejar un esquema de codificación fijo y que debido al tráfico GSM presente, en las pruebas realizadas se manejaron 3 TSL aproximadamente el 30% del tiempo de duración de las pruebas mientras que para caracas ese porcentaje alcanzo 67%. A continuación se muestra en las figuras 6 y 7 los resultados de los recorridos por las principales avenidas de valencia en donde esta habilitado GPRS, en estas figuras se puede observar claramente la dependencia entre los niveles de calidad presentes y las velocidades de transmisión obtenidas.

Figura 6. Niveles de calidad sistema Valencia

Figura 7. Velocidad de transmisión. sistema Valencia

4. Conclusiones

Como se puede observar, la velocidad de transmisión que se puede alcanzar con el servicio GPRS depende de muchos factores y como se evidencia en el ejemplo anterior podría variar desde 40Kbps (ocasionalmente) en condiciones ideales hasta 0Kbps. Actualmente se cuenta con poca información estadística de las velocidades que se manejan en el sistema, sin embargo, en pruebas de campo se ha observado que en la mayoría de los casos se maneja CS-2 y las velocidades en condiciones ideales se mantienen en promedio en 30Kbps para el sistema caracas y de 21Kbps para el sistema Valencia.

Las velocidades comentadas en el presente informe se obtuvieron realizando una conexión de datos entre un móvil conectado a un PC portátil y un servidor de datos conectado directamente al SGSN (switch GPRS) por lo cuál sólo son indicativas de las velocidades que se pueden alcanzar en la red GPRS Digitel, es decir, cualquier variación de la velocidad de transmisión que pueda experimentar un usuario al utilizar servicios WEB y que pueda ser asociada a la internet no es tomada en cuenta en este informe por lo que las velocidades comentadas podrían incluso se menores y su variación dependería de la aplicación que maneje el usuario.

5. Recomendaciones

Debido a que los niveles de calidad indoor son difíciles de predecir, se debe considerar evaluaciones previas de calidad GSM, y en caso de justificarse se podría plantear la instalación de estaciones indoor para clientes particulares.